GUÍA PARA ESTABLECER LOS CRITERIOS TÉCNICOS Y METODOLOGÍAS PARA EL ANÁLISIS DE LA DISPONIBILIDAD DEL AGUA DE FUENTES SUPERFICIALES, SUBSUPERFICIALES Y AGUAS RESIDUALES

Versión [4.0]

Junio, 2025

ACTA DE APROBACIÓN

| APROBACIÓN | FIRMA |
| --- | --- |
| ------------------------ | ------------------------- |
| REVISIÓN | FIRMA |
| ------------------------ | ------------------------- |
| ------------------------ | ------------------------- |
| ELABORACIÓN | FIRMA |
| ------------------------ | ------------------------- |
| ------------------------ | ------------------------- |
| ------------------------ | ------------------------- |

CONTROL DE CAMBIOS

| Versión | Descripción | Fecha de actualización |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | Primer levantamiento del proceso | Diciembre/2016 |
| 2.0 | Actualización del documento | Junio/2019 |
| 3.0 | Actualización del documento | Mayo/2021 |
| 4.0 | Actualización de parámetros, criterios técnicos y metodologías para el análisis de la disponibilidad del agua de fuentes superficiales y subsuperficiales | Junio/2025 |

CONTENIDO

1.	ABREVIATURAS	6

2.	GLOSARIO DE TÉRMINOS	7

3.	ANTECEDENTES	21

4.	MARCO LEGAL	23

5.	OBJETIVO	27

6.	ALCANCE	27

7.	INFORMACIÓN BASE DISPONIBLE	27

INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA	28

INFORMACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA	29

INFORMACIÓN SOBRE LAS AUTORIZACIONES DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA	29

INFORMACIÓN SOBRE ECOSISTEMAS FRÁGILES Y ÁREAS PROTEGIDAS	30

8.	TIPOS DE PROCEDIMIENTOS PARA EMISIÓN DE CDA	31

9.	REQUISITOS PARA EMISIÓN DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DEL AGUA (CDA)	36

10.	CRITERIOS DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LOS TÉCNICOS ANALISTAS INSTITUCIONALES DE LA ARCA	38

AGUAS SUPERFICIALES:	40

AGUA DULCE	40

INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DE TITULARIDAD PÚBLICA	40

AGUA DE MAR	41

AGUAS SUBSUPERFICIALES	42

AGUAS SUBTERRÁNEAS	42

11.	INCONGRUENCIAS, OBSERVACIONES O INFORMACIÓN FALTANTE	43

12.	METODOLOGÍAS DE CÁLCULO	44

12.1.	FUENTES HÍDRICAS SUPERFICIALES	45

12.2.	AGUAS SUBSUPERFICIALES (CUANDO LA ALTURA DEL NIVEL FREÁTICO ES MENOR A 20 METROS DE PROFUNDIDAD)	68

12.3.	METODOLOGÍA PARA AGUA RESIDUAL TRATADA	74

13.	PROBABILIDAD DE EXCEDENCIA PARA LAS FUENTES DE AGUA SUPERFICIAL Y SUBSUPERFICIAL	75

14.	CONSIDERACIONES ADICIONALES	78

15.	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	78

INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Abreviaturas de la presente Guía.	6

Tabla 2. Artículos de la normativa legal vigente, aplicados en esta Guía.	23

Tabla 3. Tabla de consuntivo o no consuntivo	30

Tabla 4. Procedimientos según usos/aprovechamientos del agua	32

Tabla 5. Tipos de trámite que requieren CDA.	34

Tabla 6. Requisitos para emisión de CDA según tipo de fuente hídrica.	37

Tabla 7. Probabilidad de excedencia para aguas superficiales	75

- ABREVIATURAS

Tabla 1. Abreviaturas de la presente Guía.

| Abreviatura | Significado |
| --- | --- |
| ARCA | Agencia de Regulación y Control del Agua |
| AUA | Autoridad Única del Agua |
| CDA | Certificado de Disponibilidad del Agua |
| CISPDR | Changjiang Institute of Survey Planning Design and Research |
| COA | Código Orgánico Administrativo |
| DCRH | Dirección de Control de Recursos Hídricos de la ARCA |
| DZ | Dirección Zonal del MAATE |
| EPA | Empresa Pública del Agua |
| GADs | Gobiernos Autónomos Descentralizados |
| IGM | Instituto Geográfico Militar |
| INAMHI | Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología |
| Km2 | Kilómetros cuadrados |
| LORHUyA | Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua |
| MAATE | Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica |
| mm | milímetros |
| OT | Oficina Técnica del MAATE |
| SIG | Sistema de información Geográfica |
| RPA | Registro Público del Agua |
| RUAA | Registro Único de Autorizaciones de Agua |
| UTM | Universal Transverse Mercator |

Elaborado por: Equipo técnico – ARCA, 2025.

- GLOSARIO DE TÉRMINOS

Acuífero: es una formación geológica subterránea compuesta por materiales permeables como arena, grava o roca fracturada, que permite el almacenamiento y circulación del agua subterránea. Esta agua se acumula en los poros o fisuras de los materiales, formando una reserva natural que puede ser extraída mediante pozos, manantiales o surgencias naturales (UNESCO, 2022).

Aforo: Los aforos de caudal consisten en determinar la cantidad de agua que atraviesa una sección transversal de un cuerpo de agua en un instante de tiempo dado. Este valor permite, entre otros aspectos, conocer la disponibilidad hídrica del cuerpo de agua y constituye un dato útil para la estimación de las cargas contaminantes que transporta la corriente, sus tiempos de viaje, la calibración de los modelos hidráulicos e hidrológicos e, incluso, la prevención de desastres para zonas localizadas aguas abajo de la sección de aforo. (Subdirección Ambiental Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2019).

Afloramientos de agua: Los afloramientos de agua son manifestaciones naturales en las que el agua subterránea emerge o sale a la superficie terrestre. Este fenómeno ocurre cuando el nivel freático (nivel del agua subterránea) se encuentra por encima del terreno o cuando estructuras geológicas (como fallas o capas permeables) permiten que el agua ascienda y brote (Custodio & Llamas, 2001).

Aguas costeras: Las aguas costeras son aquellas masas de agua marina que se encuentran próximas a la costa, influenciadas tanto por condiciones oceánicas como por aportes continentales (ríos, escorrentías, actividades humanas). Estas aguas se ubican entre la línea de costa y el límite exterior donde cesa la influencia directa de la tierra, usualmente extendiéndose hasta la plataforma continental (Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI-UNESCO), 2008).

Agua cruda: Agua cruda es aquella que no ha sido sometida a procesos de tratamiento físico, químico o biológico para hacerla apta para el consumo humano. Generalmente proviene de fuentes naturales como ríos, lagos, manantiales, pozos o aguas subterráneas. Contiene diversos contaminantes, incluyendo microorganismos patógenos, sólidos suspendidos y sustancias químicas, que pueden representar riesgos para la salud humana (OMS, 2017).

Agua salobre:  Es el agua que tiene más salinidad que el agua dulce, pero no tanto como el agua de mar. (GRUNDFOS, s.f.).

Agua de mar: El agua de mar o agua salada es una disolución hecha o basada en agua que compone los océanos y mares de la Tierra. Es salada por la concentración de sales. (GLOBALCOMPOSITES, s.f.)

Aguas lluvias: es el agua que se origina de la precipitación atmosférica, es decir, la que cae desde las nubes en forma líquida sobre la superficie terrestre. En su forma más pura, el agua de lluvia es relativamente limpia, aunque al atravesar la atmósfera y al entrar en contacto con techos, calles u otras superficies, puede contaminarse con partículas, microorganismos, metales pesados u otros compuestos (OMS, 2017).

Agua residual: Agua que ha recibido un uso o aprovechamiento y cuya calidad ha sido modificada. (ARCA, 2016).

Agua Residual Tratada: Es el agua residual que ha sido sometida a un tratamiento adicional, con el fin de poder reutilizarla en procedimientos de uso o aprovechamiento. (ARCA, 2016).

Aguajes: Se conoce como aguaje, a las mareas que ocurren cada 14 días, durante las fases de luna nueva y luna llena y que se caracterizan porque las pleamares son de mayor amplitud, y las bajamares son menores que el promedio, ocasionando incremento en el nivel del mar y mayores corrientes. Tienen su origen en factores astronómicos, se presentan cuando el Sol, la Luna y Tierra, se colocan en una misma línea, por lo que las fuerzas de atracción gravitacional de la luna y el sol, actúan en conjunto y producen mayores efectos sobre la masa líquida del planeta (Secretaría General de Gestión de Riesgos Ecuador, s.f.).

Año seco o estiaje: Temporada durante el cual las precipitaciones o el caudal de los cursos de agua son significativamente inferiores a los del año promedio (AQUAFONDO, 2023).

Anteplaya: Playa baja o anteplaya, parte de playa constantemente sumergida que posee una suave pendiente (UCCL, s.f.).

Aprovechamiento productivo del agua: lo constituyen actividades como riego para economía popular y solidaria, agro industria, producción agropecuaria o producción acuícola de exportación u otras actividades productivas como turismo, generación de hidroelectricidad, producción industrial; explotación minera y de refinación de minerales; hidrocarburos, envasado y comercialización de aguas minerales, medicinales, tratadas, enriquecidas o que tengan procesos certificados de purificación y calidad; y, otras actividades productivas que impliquen el aprovechamiento del agua, Articulo 93. (LORHUyA, 2014).

Aprovechamiento o uso consuntivo:  Se refiere a aquel aprovechamiento o uso en el cual el agua extraída de una fuente natural no es devuelta en su totalidad al mismo cuerpo de agua o sistema hídrico, ya sea por evaporación, incorporación al producto o por pérdida en el proceso (FAO, 2017).

Aprovechamiento o uso NO consuntivo:  El uso o aprovechamiento no consuntivo del agua es aquel en el cual el agua utilizada no se consume ni se pierde, y puede ser devuelta a su fuente original en condiciones similares a las que tenía antes del uso, permitiendo su reutilización por otros usuarios o para otros fines. (FAO, 2017).

Aprovechamiento o uso consuntivo en actividades piscícolas y acuícolas:

Se entiende como uso consuntivo cuando existe consumo de agua, y en cuyo caso, afecta la cantidad y calidad al momento de su descarga y previo a reintegrarse a la fuente, se encuentra fuera de los límites máximos permisibles establecidos en las Tablas 9 y 10 del Anexo I del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, que fue agregado por el artículo 1 del Acuerdo Ministerial Nro. 09-A. expedido el 30 de julio de 2015, publicado en la Edición Especial Nro. 387 del Registro Oficial de 4 de noviembre de 2015. (Presidencia de la República del Ecuador, 2024).

Aprovechamiento o uso NO consuntivo en actividades piscícolas y acuícolas:

Se define como aprovechamiento o uso no consuntivo de agua en la actividad piscícola o acuícola productiva, aquel que corresponde al aprovechamiento o uso de agua sin consumo del recurso y que una vez aprovechado se reintegra a la fuente sin necesidad de un tratamiento previo. (Presidencia de la República del Ecuador, 2024).

Aprovechamiento hidroeléctrico: El aprovechamiento hidroeléctrico es el uso del recurso hídrico (agua en movimiento o en caída) para generar energía eléctrica. Este proceso se realiza mediante instalaciones llamadas centrales hidroeléctricas, donde el flujo del agua mueve turbinas que, a su vez, accionan generadores eléctricos. Este tipo de aprovechamiento es considerado un uso no consuntivo del agua, ya que el agua utilizada para generar electricidad normalmente se devuelve al mismo cauce, sin consumirse. (Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA)).

Aprovechamiento industrial: El aprovechamiento industrial del agua se refiere al uso del agua como recurso esencial en los procesos productivos de la industria. Este aprovechamiento puede ser tanto consuntivo, cuando el agua se incorpora al producto o se pierde en el proceso (por evaporación, por ejemplo). (Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA)).

Aprovechamiento en minería: El aprovechamiento de agua en minería se refiere al uso del recurso hídrico en las actividades mineras para procesos como la extracción, concentración, procesamiento y transporte de minerales. El agua es fundamental para tareas como la trituración, molienda, lavado de minerales, control de polvo, y manejo de relaves. Este aprovechamiento del agua es consuntivo. (Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA)).

Aprovechamiento para envasado de agua: El envasado de agua para consumo humano es un aprovechamiento productivo consistente en el procesamiento, tratamiento de potabilización o purificación de las aguas captadas de fuentes naturales superficiales o subterráneas, realizada mediante procedimientos técnicos certificados. Este aprovechamiento del agua es consuntivo. Artículo 105. (LORHUyA, 2014).

Aprovechamiento turístico y termal: El aprovechamiento de agua con fines turísticos y termales se refiere al aprovechamiento permanente del recurso hídrico en actividades turísticas recreacionales. Artículo 115. (LORHUyA, 2014).

Autoridad Única del Agua: Es la entidad que dirige el sistema nacional estratégico del agua, es persona jurídica de derecho público. Su titular será designado por la Presidenta o el Presidente de la República y tendrá rango de ministra o ministro de Estado. Es responsable de la rectoría, planificación y gestión de los recursos hídricos. Actualmente, esta rectoría lo ejerce el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica – MAATE (decretos ejecutivos Nro. 1007 de 30 de abril de 2020 y Nro. 59 de 22 de junio de 2021). Artículo 17. (LORHUyA, 2014).

Autorizaciones para uso de agua: Es el acto administrativo expedido por la Autoridad Única del Agua por medio del cual atiende favorablemente una solicitud presentada por personas naturales o jurídicas, para el uso de un caudal del agua, destinado al consumo humano o riego que garantice la soberanía alimentaria, incluyendo también el abrevadero de animales y actividades de producción acuícola en la forma y condiciones previstas en la Ley. Artículo 87. (LORHUyA, 2014).

Autorizaciones para el aprovechamiento productivo del agua: Es el acto administrativo expedido por la Autoridad única del Agua, por medio del cual atiende favorablemente una solicitud presentada por personas naturales o jurídicas para el aprovechamiento productivo de un caudal de agua destinada a cualquiera de los aprovechamientos económicos en la forma y condiciones previstas en la Ley. Artículo 87. (LORHUyA, 2014).

Área de drenaje o área de cuenca hidrográfica: Área de drenaje que contribuye a la escorrentía directa (AQUAFONDO, 2023).

Bajamar: la bajamar es el momento en que la marea alcanza su nivel más bajo. Durante la bajamar, las playas se amplían, las rocas y otros obstáculos se vuelven más visibles, y la profundidad en los puertos y canales disminuye. Es crucial para los navegantes estar al tanto de la bajamar para evitar quedar varados en aguas poco profundas. (CENTRAMAR, s.f.).

Balance hídrico: El balance hídrico se entiende diferencia de caudal entre el agua que entra en una cuenca y la cantidad de agua que sale de la misma en un período de tiempo determinado. El balance hídrico se utiliza para evaluar la disponibilidad de agua en un punto de coordenadas especifico. (AQUAFONDO, 2023).

Batimetría: Una batimetría es un levantamiento topográfico del relieve de superficies cuyo terreno ha sido cubierto por el agua, sea este el fondo del mar o el fondo de los lechos de los ríos, ciénagas, humedales, lagos, embalses, etc. es decir, la cartografía de los fondos de los diferentes cuerpos de agua. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, 2020).

Canal de agua: Un canal de agua es una obra hidráulica artificial diseñada para conducir, transportar o distribuir agua de un lugar a otro, generalmente para usos agrícolas, urbanos, industriales o para abastecimiento público. Puede ser abierto (como un canal a cielo abierto) o cerrado (tuberías o acueductos).

Los canales se utilizan para transportar agua desde fuentes como ríos, embalses o acuíferos hasta zonas donde se requiere, facilitando el riego, suministro de agua potable, generación hidroeléctrica, o drenaje. (Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA)).

Caudal: Volumen de agua que pasa por una sección determinada en una unidad de tiempo. (AQUAFONDO, 2023).

Caudal disponible: El caudal disponible en una cuenca hidrográfica es la cantidad de agua que fluye de manera natural y constante en los ríos, arroyos y demás cuerpos de agua dentro de una cuenca, que está disponible para ser utilizado para diferentes usos humanos, agrícolas, industriales, ambientales, o para mantener los ecosistemas acuáticos. Este caudal se calcula considerando el balance entre la precipitación, la evapotranspiración, la infiltración y otros procesos hidrológicos, descontando las demandas y consumos existentes dentro de la cuenca. (Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA)).

Caudal ecológico: Es la cantidad del agua expresada en términos de magnitud, duración, época y frecuencia del caudal, la calidad del agua expresada en términos de rango, frecuencia y duración de la concentración de parámetros que se requieren para mantener un nivel adecuado de salud en el ecosistema. De acuerdo a la LORHUyA se considerará el 10% del caudal medio multianual. Artículo 76. (LORHUyA, 2014).

Caudal natural: Es la cantidad de agua que fluye de manera continua o intermitente en un río, arroyo o cuerpo de agua superficial, sin que haya sido modificada por actividades humanas como represas, desvíos, extracciones o infraestructuras hidráulicas. Representa el flujo original del agua en un ecosistema, determinado únicamente por factores naturales como la precipitación, la escorrentía, la infiltración, y la topografía de la cuenca hidrográfica (Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)).

Caudal remanente: Es la cantidad de agua que permanece en un río, arroyo o cuerpo de agua natural después de que se ha realizado una extracción o aprovechamiento del recurso hídrico, como puede ser para riego, consumo humano, uso industrial o generación hidroeléctrica. Este caudal es fundamental para preservar los ecosistemas acuáticos y garantizar que el cuerpo de agua mantenga sus funciones ecológicas, paisajísticas, recreativas o culturales (Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)).

Certificado de disponibilidad del agua: Acto de simple administración emitido por la Agencia de Regulación y Control del Agua con el cual se certifica la cantidad de agua disponible en un punto de coordenadas en una fuente hídrica natural, sobre la base de la información registrada en inventarios, balances hídricos, autorizaciones y permisos otorgados, de conformidad al artículo 23 literal b de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos Usos y Aprovechamiento del Agua y que es requisito indispensable para la obtención de la autorización de uso y/o aprovechamiento de agua de acuerdo a los artículos 90 y 95 de la Ley. (DCRH, 2025).

Cuenca Hidrográfica: Es la unidad territorial delimitada por la línea divisoria de sus aguas que drenan superficialmente hacia un cauce común. Cuando los límites de las aguas subterráneas no coincidan con la línea divisoria de aguas superficiales, dicha delimitación incluirá la proyección de las aguas de recarga subterráneas que fluyen hacia la cuenca delimitada superficialmente. Artículo 34. (LORHUyA, 2014).

Coeficiente de infiltración: corresponde a la fracción de lluvia que aparentemente se infiltra. (Schosinsky & Losilla, 2000).

Curva de duración general: La curva de duración general es una representación gráfica que muestra la frecuencia con la que se mantienen determinados caudales en un río o cuerpo de agua a lo largo del tiempo. Es una herramienta hidrológica que ordena los caudales en forma descendente, indicando el porcentaje del tiempo que un determinado caudal es igualado o superado durante un período de observación. (Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)).

Demarcación Hidrográfica: Se conforman por la agrupación de cuencas hidrográficas vecinas que constituyen Unidades Administrativas Desconcentradas de la estructura orgánica de la Autoridad Única del Agua, a través de las cuales se ejerce la planificación y gestión integrada e integral de los recursos hídricos en todo el territorio nacional. Artículo 2. (ARCA, 2016).

Dominio Hídrico Público: se compone de elementos naturales, constituidos entre otros por ríos, lagos, lagunas, humedales, agua subterránea y fuentes de agua: que corresponden a bienes de la naturaleza, y de elementos artificiales, como obras o infraestructuras hidráulicas de titularidad pública y sus zonas de protección hidráulica. Artículo 10.  (LORHUyA, 2014).

Estación base: estación meteorológica o hidrológica con condiciones similares a la cuenca hidrográfica de análisis, que tiene un registro de caudales mayor o igual a 10 años, seleccionada para realizar la evaluación hidrológica (DCRH, 2025).

Estero: Zona de litoral comprendida entre el nivel máximo de la pleamar y el nivel mínimo de bajamar. Se llama también zona intertidal. (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, 2020).

Estuario: Parte ancha de un curso de agua en las proximidades de su desembocadura al mar, a un lago o a una salada. (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, 2020).

Evapotranspiración:  Es la combinación de dos procesos: Evaporación desde el suelo y desde la superficie cubierta por las plantas y transpiración desde las hojas de las plantas. Se usa para saber el agua que necesitan las plantas para su correcto

Desarrollo. (Sistema de Información Agroclimática para el regadío, s.f.).

Expediente Administrativo: Es el conjunto de documentos, trámites, informes técnicos, resoluciones y actuaciones legales que se recopilan de manera ordenada y sistemática para gestionar, sustentar y resolver un procedimiento administrativo relacionado con la gestión ambiental o del agua. (Minsiterio de Ambiente,Agua y Transición Ecológica (MAATE)).

Fuentes de agua: Se entiende por fuentes de agua las nacientes de los ríos y de sus afluentes, manantiales o nacientes naturales en los que brotan a la superficie las aguas subterráneas o aquéllas que se recogen en su inicio de la escorrentía. (ARCA, 2016).

Fuentes Hídricas subterráneas: son aquellas aguas existentes bajo la superficie terrestre y ocupa los poros y las fisuras de las rocas más sólidas, que puede ser colectada mediante perforaciones, túneles y pozos con profundidad mayor o igual a 20 metros (DCRH, 2025).

Fuentes Hídricas subsuperficiales: son aquellas aguas de precipitación que habiéndose infiltrado en el suelo no llegan al nivel freático, se mueven subhorizontalmente por los estratos del suelo para reaparecer a la zona libre en forma de manantiales o filtraciones superficiales que la conducirán a la red de drenaje como galerías, vertientes subsuperficiales, afloramientos, aguas de infiltración, pozos someros o poco profundos (profundidad menor a 20 metros) (DCRH, 2025).

Fuentes Hídricas  superficiales: son aquellas que se encuentran en la superficie del suelo, son producidas por la escorrentía generada por las precipitaciones y pueden presentarse como corrientes de agua que se mueven en una dirección como son los ríos, acequias, quebradas, vertientes superficiales, esteros, cascadas, o como aguas en calma como son embalses, lagos, lagunas, represas, ciénagas, pantanos; además de sistemas presurizados, canales e infraestructura hidráulica de titularidad pública (ARCA, 2016).

Galería: en el ámbito de la hidrología o geotecnia, es una estructura subterránea construida artificialmente para captar, conducir o explorar el flujo de agua subterránea. Su función principal es interceptar aguas de infiltración o manantiales antes de que lleguen a la superficie o a otros cuerpos de agua (FAO, s.f.). Para efectos del presente documento se deberá considerar la profundidad al espejo de guas para adoptar la metodología de fuentes superficiales o subsuperficiales según corresponda.

Grieta: Abertura, hendidura o fisura que se forma en el suelo o en la corteza terrestre, y que puede afectar la distribución y disponibilidad del agua, para efectos del presente documento se deberá considerar la profundidad al espejo de guas para adoptar la metodología de fuentes superficiales o subsuperficiales según corresponda. (Instituto del Agua, s.f.).

Hidrograma: es un gráfico que expresa la variación en el tiempo respecto al caudal, de una fuente de agua. (Román, s.f.)

Hietograma: es un gráfico que expresa la variación de la intensidad de precipitación en función del tiempo. (Román, s.f.).

Informe de Disponibilidad de Agua: Acto simple de administración mediante el cual se analiza y determina técnicamente la cantidad de agua disponible en un punto de coordenadas sobre una fuente hídrica natural a través de evaluaciones hidrológicas. De conformidad con el art. 23 literal b de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos Usos y Aprovechamiento del Agua. (DCRH, 2025)

Infraestructura hidráulica: se consideran obras o infraestructura hidráulica las destinadas a la captación, extracción, almacenamiento, regulación, conducción, control y aprovechamiento de las aguas, así como al saneamiento, depuración, tratamiento y reutilización de las aguas aprovechadas y las que tengan como objeto la recarga artificial de acuíferos, la actuación sobre cauces, corrección del régimen de corrientes, protección frente a avenidas o crecientes, tales como presas, embalses, canales, conducciones, depósitos de abastecimiento a poblaciones, alcantarillado, colectores de aguas pluviales y residuales, instalaciones de saneamiento, depuración y tratamiento, estaciones de aforo, piezómetros, redes de control de calidad, así como todas las obras y equipamientos necesarios para la protección del dominio hídrico público. Las obras o infraestructura hidráulica podrán ser de titularidad pública, privada o comunitaria, según quien las haya construido y financiado, aunque su uso es de interés público y se rigen a la LORHUyA. Artículo 11. (LORHUyA, 2014).

Lecho marino: También conocido como relieve oceánico, fondo marino, suelo submarino) es el fondo del océano. (Academia-lab, s.f.).

Manantial: es una fuente natural de agua que brota de la tierra o entre las rocas y se origina en la filtración de agua de lluvia que penetra en un área y emerge en otra de menor altitud, donde el agua no está confinada en un conducto impermeable. (AQUAE FUNDACION, s.f.).

Modificación de Autorización: es el acto administrativo por el cual el usuario de una autorización de uso o aprovechamiento del agua puede acudir a la AUA, a fin de que se altere la resolución administrativa original del uso/aprovechamiento del agua en una o varias de sus partes. (LORHUyA, 2014).

Nivel freático: la superficie que toma los puntos donde la presión del agua y la presión atmosférica son iguales. En general, el nivel freático tiene un relieve similar al de la superficie, aunque más suavizado y puede llegar a aflorar al exterior formando depósitos de agua libre. (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, 2020).

Planificación hídrica: son las herramientas de planeación orientadas hacia la gestión integrada de agua que incluye las políticas sectoriales enfocadas en el adecuado uso y aprovechamiento del agua, el plan de gestión integral de recursos hídricos, estrategias nacionales y otros instrumentos de planificación. Artículo 28. (LORHUyA, 2014).

Precipitación: La precipitación es cualquier forma de agua que cae de la atmósfera en forma sólida o líquida, como lluvia, llovizna, nieve, granizo o aguanieve. Es el proceso por el cual el agua en forma de vapor en la atmósfera se condensa y cae a la superficie terrestre. El INAMHI monitorea y registra este fenómeno, junto con otras variables climáticas, para proporcionar información hidrometeorológica a nivel nacional. (Windy Compañy, s.f.).

Pleamar: La pleamar es el momento en que la marea alcanza su nivel más alto. Este fenómeno ocurre cuando la atracción gravitatoria de la Luna y el Sol elevan el nivel del agua en una zona determinada. Durante la pleamar, las playas se estrechan, los puertos tienen más profundidad, y algunas áreas costeras pueden quedar temporalmente inundadas. (CENTRAMAR, s.f.).

Probabilidad de excedencia: Es una medida probabilística basada en datos de una serie histórica, que permite distinguir las características hidrológicas de una cuenca hidrográfica. Es decir, es el valor que indica en el porcentaje en el que los datos históricos registrados son iguales o mayores al que corresponde a dicho valor. (Román, s.f.).

Punto de análisis: Punto de coordenadas sobre el cual se realiza el análisis de disponibilidad de agua y que puede coincidir con el punto de captación. Llamado también punto de coordenadas solicitado, punto de interés o punto a certificar (DCRH, 2025).

Punto de captación: Punto de origen de las aguas para un abastecimiento, así como las obras de diferente naturaleza que deben realizarse para su recogida. (DCRH, 2025).

Radio de Influencia: Consiste en la zona de influencia alrededor del punto de análisis, cuando se trata de fuentes hídricas subsuperficiales y que no supera los 100 metros con la finalidad de identificar autorizaciones de agua que afecten a la disponibilidad de agua en esa zona. (DCRH, 2025).

Reservorio: Para efectos de la presente guía, entiéndase como reservorio al almacenamiento de agua cuya finalidad es aprovechar el recurso hídrico en la época donde la disponibilidad de agua no cubra la demanda. (DCRH, 2025).

Riego que garantice la soberanía alimentaria: Se entiende por riego para soberanía alimentaria aquél que realizan preferentemente la producción agrícola campesina, las organizaciones económicas populares y la pesca artesanal, respetando y protegiendo la agro-biodiversidad, los conocimientos y formas de producción tradicionales y ancestrales, bajo los principios de equidad, solidaridad, inclusión sustentabilidad social y ambiental. Se podrá aplicar también a la actividad de acuicultura, el abrevadero de animales y otras actividades de la agricultura familiar y la producción agropecuaria alimentaria doméstica. Artículo 88. (LORHUyA, 2014) y Artículo 83. (Reglamento a la LORHUyA, 2015).

Riego productivo: Es una actividad consuntiva del agua, a través de la cual ésta es suministrada artificialmente para complementar el requerimiento hídrico de los cultivos. Riego Productivo que corresponde a los usuarios con caudales mayores o iguales a cinco litros por segundo de ésta actividad, así como los de abrevadero de animales mayores a quince litros por segundo. (ARCA, 2016).

Sistema de información geográfica: conjunto de componentes específicos que permiten a los usuarios finales crear consultas, integrar, analizar y representar de una forma eficiente cualquier tipo de información geográfica referenciada asociada a un territorio. (ESRI, s.f.).

Sistema presurizado: es una construcción de secciones cerradas en las cuales el agua circula de forma confinada, pues el líquido no está en contacto con la atmósfera; esto quiere decir que el agua fluye impulsada por una presión artificial. (Gómez Palacio, 2004).

Solicitante: Peticionario, beneficiario, persona interesada o interesado, es la persona natural o jurídica interesada en obtener una autorización de uso y/o aprovechamiento del agua. (DCRH, 2025).

Titular de autorización: Es la persona natural o jurídica a quien la Autoridad Única del Agua, ha otorgado una autorización de uso o aprovechamiento del agua. (ARCA, 2016).

Transposición de caudales: Entiéndase como la metodología empleada para estimar de manera indirecta los caudales (mínimos, medios y máximos) en una cuenca hidrográfica, con base a otra cuenca de similares características que cuente con valores de una serie de datos de caudales medios multianuales, teniendo en cuenta factores físicos, geomorfológicos y climatológicos. (DCRH, 2025) y se refiere a la trasferencia de caudales de una cuenca a otra. (Chow, Maidment, & Mays, 1994).

Uso del agua: Es la utilización del agua en actividades básicas indispensables para la vida, como el consumo humano, el riego, la acuicultura y el abrevadero de animales para garantizar la soberanía alimentaria en los términos establecidos en la Ley. Artículo 88. (LORHUyA, 2014).

Uso de Agua en Consumo humano: El uso del agua en consumo humano se refiere al consumo de agua potable destinada a satisfacer las necesidades básicas de las personas, incluyendo beber, cocinar, higiene personal, limpieza doméstica y otras actividades diarias esenciales para la salud y el bienestar. Este uso de agua es consuntivo. (OMS, 2017).

Uso de Agua en riego, acuicultura y abrevadero de animales: Se consideran usos del agua a los utilizados para soberanía alimentaria. Artículo 89. (LORHUyA, 2014).

Usuario generador: Persona natural o jurídica que cede una determinada cantidad de agua residual a otro de mutuo acuerdo, con la finalidad de reutilización. (ARCA, 2016)

Usuario receptor: Persona natural o jurídica que recibe una determinada cantidad de agua residual de otro de mutuo acuerdo, con la finalidad de reutilización (ARCA, 2016).

- ANTECEDENTES

La Agencia de Regulación y Control del Agua (ARCA), tiene la misión de regular y controlar la gestión integral e integrada de los recursos hídricos, sus usos, aprovechamientos económicos y la calidad de los servicios públicos vinculados al agua, promoviendo el uso eficiente, legal, responsable y sustentable de este patrimonio.

En el artículo 23 de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamientos del Agua (LORHUyA) en el literal b), se establece como competencia de la ARCA: “(…) certificar la disponibilidad del agua a petición de parte sobre la base de la información registrada sobre inventarios, balances hídricos, autorizaciones y permisos otorgados”.

El Estatuto Orgánico por procesos reformado mediante Resolución Nro.  ARCA-DE-014-2022 de 07 de julio de 2022, establece que una de las atribuciones de la Dirección de Control de Recursos Hídricos, es la de: “Elaborar certificados de disponibilidad del agua a petición de parte sobre la base de la información registrada sobre inventarios, balances hídricos, autorizaciones y permisos otorgados”.

Mediante Memorandos Nro. ARCA-DRGIH-2024-0225-M y Memorando Nro. ARCA-DRGIH-2024-0236-M de fecha 04 y 10 de septiembre respectivamente, la Dirección de Regulación y Gestión de la Información Hídrica, realizó la solicitud a las Direcciones Técnicas, sobre la presentación de las propuestas de instrumentos regulatorios para el año 2025.

Mediante Memorando Nro. ARCA-DCRH-2024-0433-M de 18 de septiembre de 2024, la Dirección de Control de Recursos Hídricos remitió las propuestas regulatorias para el año 2025, entre las cuales, consta la elaboración de la Guía Técnica para establecer los Parámetros, criterios técnicos y metodologías para el análisis de la disponibilidad del agua de fuentes superficiales y subsuperficiales.

En ese sentido y considerando que, en el año 2021, se emitió la última versión del “Anexo técnico para la elaboración del informe y certificado de disponibilidad del agua”, el cual contemplaba los parámetros, criterios técnicos, y metodologías para el análisis de la disponibilidad del agua de fuentes superficiales,  subsuperficiales y subterráneas, el 30 de agosto de 2024, mediante Resolución Nro. ARCA-DE-014-2024, la ARCA emitió la “GUÍA TÉCNICA PARA ESTABLECER LOS PARÁMETROS MÍNIMOS PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE PRUEBA DE BOMBEO PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE AGUA SUBTERRÁNEA” y dados los desafíos en la gestión del recurso hídrico por factores como cambio climático, que trae consigo sequías, inundaciones, entre otros; se ha visto la necesidad de actualizar dicho anexo técnico.

En sesión ordinaria del Directorio de la Agencia de Regulación y Control del Agua, celebrada el 11 de febrero de 2025, se aprobó, mediante Resolución Nro. DIR-ARCA-003-2025, la Agenda Regulatoria 2025. En este sentido, la Dirección de Regulación y Gestión de la Información Hídrica brindó la directriz para realizar la guía, que en un primer momento se tituló: “Guía para establecer los parámetros, criterios técnicos y metodologías para el análisis de la disponibilidad del agua de fuentes superficiales y subsuperficiales”. Debido a la necesidad institucional se actualizó el título del presente instrumento regulatorio a: “Guía para establecer los criterios técnicos y metodologías para el análisis de disponibilidad del agua de fuentes superficiales, subsuperficiales y aguas residuales”.

- MARCO LEGAL

La presente Guía, se sustenta en el marco legal establecido en la normativa vigente, según los artículos que se mencionan a continuación:

Tabla 2. Artículos de la normativa legal vigente, aplicados en esta Guía.

| Tema | Artículos | Normativa |
| --- | --- | --- |
| Agua | 12, 313, 318 | Constitución del Ecuador. Registro Oficial Nro. 449, 20 de octubre de 2008. |
| Autoridad de la gestión del agua | 412 | Constitución del Ecuador. Registro Oficial Nro. 449, 20 de octubre de 2008. |
| Certificación de Disponibilidad del Agua | 23, literal b) | Ley Orgánica de Recursos Hídricos Usos y Aprovechamiento del Agua, Registro Oficial Suplemento 305, de fecha 6 de agosto de 2014. |
| Libre acceso y uso del agua | 60 | Ley Orgánica de Recursos Hídricos Usos y Aprovechamiento del Agua, Registro Oficial Suplemento 305, de fecha 6 de agosto de 2014. |
| Caudal ecológico | 76. 77 | Ley Orgánica de Recursos Hídricos Usos y Aprovechamiento del Agua, Registro Oficial Suplemento 305, de fecha 6 de agosto de 2014. |
| Agua y su prelación | 86 | Ley Orgánica de Recursos Hídricos Usos y Aprovechamiento del Agua, Registro Oficial Suplemento 305, de fecha 6 de agosto de 2014. |
| Tipos y plazos de autorizaciones | 87 | Ley Orgánica de Recursos Hídricos Usos y Aprovechamiento del Agua, Registro Oficial Suplemento 305, de fecha 6 de agosto de 2014. |
| Uso del agua | 88 | Ley Orgánica de Recursos Hídricos Usos y Aprovechamiento del Agua, Registro Oficial Suplemento 305, de fecha 6 de agosto de 2014. |
| Autorización de uso del agua | 89 | Ley Orgánica de Recursos Hídricos Usos y Aprovechamiento del Agua, Registro Oficial Suplemento 305, de fecha 6 de agosto de 2014. |
| Condiciones para el otorgamiento de autorizaciones de uso del agua | 90 | Ley Orgánica de Recursos Hídricos Usos y Aprovechamiento del Agua, Registro Oficial Suplemento 305, de fecha 6 de agosto de 2014. |
| Aprovechamiento del agua | 93 | Ley Orgánica de Recursos Hídricos Usos y Aprovechamiento del Agua, Registro Oficial Suplemento 305, de fecha 6 de agosto de 2014. |
| Aprovechamiento o uso consuntivo y no consuntivo | 2 | Decreto Ejecutivo Nro. 335 de 17 de julio de 2024. |
| Orden de prioridad para las actividades productivas | 94 | Ley Orgánica de Recursos Hídricos Usos y Aprovechamiento del Agua, Registro Oficial Suplemento 305, de fecha 6 de agosto de 2014. |
| Condiciones de la autorización de aprovechamiento productivo del agua | 95 | Ley Orgánica de Recursos Hídricos Usos y Aprovechamiento del Agua, Registro Oficial Suplemento 305, de fecha 6 de agosto de 2014. |
| Agua subterránea y acuíferos | 117 | Ley Orgánica de Recursos Hídricos Usos y Aprovechamiento del Agua, Registro Oficial Suplemento 305, de fecha 6 de agosto de 2014. Guía técnica emitida por la ARCA el 30 de agosto de 2024, mediante Resolución 014-2024. |
| Renovación y modificación | 127 | Ley Orgánica de Recursos Hídricos Usos y Aprovechamiento del Agua, Registro Oficial Suplemento 305, de fecha 6 de agosto de 2014. |
| Utilización del agua: Procedimientos simplificado y general | 82 | Reglamento a la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, Registro Oficial Suplemento 483, de fecha 20 de abril de 2015 y modificado 21 de agosto de 2015. |
| Clases de usos | 83 | Reglamento a la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, Registro Oficial Suplemento 483, de fecha 20 de abril de 2015 y modificado 21 de agosto de 2015. |
| Riego para soberanía alimentaria | 84 | Reglamento a la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, Registro Oficial Suplemento 483, de fecha 20 de abril de 2015 y modificado 21 de agosto de 2015. |
| Tipos y plazos de autorizaciones | 85 | Reglamento a la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, Registro Oficial Suplemento 483, de fecha 20 de abril de 2015 y modificado 21 de agosto de 2015. |
| Otorgamiento de autorizaciones | 86 | Reglamento a la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, Registro Oficial Suplemento 483, de fecha 20 de abril de 2015 y modificado 21 de agosto de 2015. |
| Autorización del uso o aprovechamiento productivo de aguas residuales | 89 | Reglamento a la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, Registro Oficial Suplemento 483, de fecha 20 de abril de 2015 y modificado 21 de agosto de 2015. |
| Caudal ecológico | Transitoria sexta | Reglamento a la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, Registro Oficial Suplemento 483, de fecha 20 de abril de 2015 y modificado 21 de agosto de 2015. |
| Procedimiento según tipo de uso o aprovechamiento | 9 | Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-004-2016 de fecha 25 de julio de 2016. |
| Priorización de emisión de CDA | Disposición Transitoria primera | Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-004-2016 de fecha 25 de julio de 2016. |
| Procedimiento simplificado | Disposición Transitoria segunda | Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-004-2016 de fecha 25 de julio de 2016. |
| Disposiciones para Simplificación de Trámites | Disposición | Oficio Circular Nro.SENAGUA_SA.1_2016-0002-CI de fecha 11 de febrero de 2016. |
| Disponibilidad de información para la EPA EP | Disposición transitoria | Decreto Ejecutivo Nro. 310 de fecha 17 de abril de 2014 |
| Administración y gestión de los recursos hídricos | Artículo 38 | LORHUYA |
| Infraestructura hidráulica | Artículo 11 | LORHUYA |
| De las autorizaciones de uso y o aprovechamiento de aguas residuales tratadas, aguas lluvias y aguas subterráneas | Artículo 21, 22, 23 y 24 | Regulación DIR-ARCA-RG-004-2016 |

Elaborado por: Equipo técnico – ARCA, 2025.

- OBJETIVO

Establecer los criterios técnicos y metodologías para el análisis de la disponibilidad del agua para fuentes superficiales, subsuperficiales y aguas residuales, sobre la base de la información registrada en inventarios, balances hídricos, autorizaciones y permisos otorgados.

- ALCANCE

La presente guía proporciona los criterios técnicos y metodologías para el análisis de disponibilidad del agua y que servirá para la elaboración del informe técnico de análisis de disponibilidad del agua (IDA) y emisión del certificado de disponibilidad del agua (CDA). Tiene un ámbito de aplicación interna por parte de la Dirección de Control de Recursos Hídricos, conforme a la Reforma al Estatuto Orgánico de la Agencia de Regulación y Control Del Agua expedido en julio de 2022. Además, su contenido es de carácter informativo para el usuario externo.

- INFORMACIÓN BASE DISPONIBLE

Con la finalidad de analizar la certificación de disponibilidad del agua se cuenta con información base, la cual se describe a continuación:

INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA

Para el análisis de los informes de certificación de disponibilidad del agua, se utilizará la cartografía a escala 1:250 000, 1:50 000 y/o 1:5 000; esta información cartográfica actualizada fue entregada por el Instituto Geográfico Militar del Ecuador – IGM, mediante el Acta Entrega-Recepción Nro. DDGC_82, de 12 de noviembre de 2024. Cabe mencionar que, parte de esta cartografía se encuentra disponible en el Geo portal del IGM, institución técnica y científica, encargada de la elaboración de la cartografía nacional y del archivo de datos geográficos de nuestro país, su actividad se enmarca en la Ley de la Cartografía Nacional y elabora mapas, cartas y demás documentos cartográficos oficiales del territorio ecuatoriano. Esto permite garantizar que los datos presentados tengan el respaldo necesario y posteriormente facilitar el manejo de la información.

De ser el caso, se pueden utilizar imágenes satelitales, ortofotos, modelos digitales de elevación y modelos digitales del terreno (de existir para la zona de interés) que permitan analizar de mejor manera la solicitud de CDA, sobre todo en aquellos casos que no existe cartografía disponible o que no brinde todas las facilidades para el análisis.

Además, se utilizará la cartografía de la Organización Territorial del Estado Parroquial disponible de la Secretaria Técnica del Comité Nacional de Límites Internos- CONALI, encargada de la elaboración de la cartografía nacional y del archivo de datos; la cual es el órgano técnico de asesoría y coordinación de los procesos de fijación de límites internos, con el fin de establecer la ubicación política del punto de captación a certificar.

Además, en los casos que se requieran se empleará la información hidrográfica proporcionada por el Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (INOCAR), entregada mediante correo institucional de fecha 28 de agosto de 2024 en respuesta al oficio Nro. ARCA-ARCA-2024-1859-OF de 01 de agosto de 2024.

En adición, se empleará también cuando aplique, la cartografía de la Empresa Pública del Agua, entregada a esta Agencia mediante oficio Nro. EPA-EPA-2024-00874-O de 18 de septiembre de 2024, en el que consta el link de descarga que contiene los 14 sistemas administrados por la EPA EP en formato SHP.

INFORMACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA

La Secretaría del Agua – ex-SENAGUA mediante Oficio Nro. SENAGUA-SSTRH.8-2015-0051- O con fecha 21 de abril de 2015, entregó a la ARCA la información sobre la “Formulación e Implementación del Plan Nacional de Gestión Integrada e Integral de los Recursos Hídricos de las Cuencas y Microcuencas Hidrográficas del Ecuador” elaborado por el Changjiang Institute of Survey Planning Design and Research – CISPDR, en el que también consta información de estudios y del banco de datos del INAMHI. Para el análisis de certificación de disponibilidad del agua, se utilizará la serie histórica disponible de años completos de las estaciones base hidrológicas y/o meteorológicas.

Mediante Oficio Nro. INAMHI-DIH-2024-0286-O, de 20 de septiembre de 2024, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), entregó la información actualizada de las estaciones hidrometeorológicas, respecto a los caudales y precipitaciones a nivel nacional, levantados con el Proyecto denominado: “Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático” (PLANACC); esta información es muy importante para el cálculo de disponibilidad del agua.

INFORMACIÓN SOBRE LAS AUTORIZACIONES DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA

El Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica - MAATE realiza la generación de estadística técnica y administrativa sintetizada en el Registro Único de Autorizaciones del Agua (RUAA), la misma que se utiliza para verificar la existencia de usuarios dentro de las cuencas, microcuencas hidrográficas de análisis (aguas abajo del punto de captación) y radios de influencia (para puntos de aguas subterráneas), lo cual servirá de análisis para la certificación de disponibilidad del agua.

La Dirección de Regulación y Gestión de Información Hídrica (DRGIH), de conformidad con las atribuciones y responsabilidades establecidas en el Estatuto Orgánico de procesos de la ARCA, valida la base de datos del Registro Único de Autorizaciones del Agua (RUAA), periódicamente actualiza esta información y pone en conocimiento de la Dirección de Control de Recursos Hídricos la cobertura geográfica en formato shape.

Para efectos de la presente guía técnica, entiéndase como uso/aprovechamiento consuntivo y no consuntivo a lo siguiente:

Tabla 3. Tabla de consuntivo o no consuntivo

| CONSUNTIVO | NO CONSUNTIVO |
| --- | --- |
| Consumo Humano | Hidroelectricidad de paso (cuando el agua turbinada se retorna a la misma fuente de captación) |
| Industrial | Acuicultura (Camaronera y Piscícola) |
| Riego | Turismo (Termal, Balneología) |
| Hidroelectricidad de trasvase o cascada (cuando el agua turbinada, se retorna a otra fuente diferente de la captada) | - |
| Minería | - |
| Envasado de Agua | - |

Elaborado por: Equipo técnico – ARCA, 2025.

INFORMACIÓN SOBRE ECOSISTEMAS FRÁGILES Y ÁREAS PROTEGIDAS

La cobertura denominada Ecosistemas Frágiles y Áreas Protegidas fue generada por el Ex- Ministerio del Ambiente - MAE, actualmente Ministerio del Ambiente,  Agua y Transición Ecológica - MAATE, en calidad de autoridad ambiental del Ecuador, que ejerce el rol rector de la gestión ambiental permitiendo garantizar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado mejorando su calidad ambiental, promoviendo el desarrollo sustentable y la justicia social, reconociendo al agua, suelo y aire como recursos naturales estratégicos y elabora mapas, cartas y demás documentos oficiales del territorio ecuatoriano. Dicha información permite garantizar que los datos presentados tengan el respaldo necesario y posteriormente facilitar el manejo de la información. Esta cobertura geográfica se analizará para todos los análisis de certificación de disponibilidad del agua, para constatar la cercanía a estos ecosistemas y áreas protegidas.

Mediante Oficio Nro. MAATE-DEIAEH-2024-0346-O, de13 de diciembre de 2024, el MAATE entregó información actualizada a esta Agencia, en cumplimiento a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP), señalando que, a través del visor geográfico institucional, se puede acceder a la información geográfica de su competencia, liberada para uso de la ciudadanía. Para el efecto, se puede visualizar y descargar información actualizada de Patrimonio de Áreas Naturales del Estado (PANE), Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), Manglares, zonas RAMSAR (Convención sobre los humedales), áreas de protección hídrica, ecosistemas frágiles.

- TIPOS DE PROCEDIMIENTOS PARA EMISIÓN DE CDA

En virtud que la Autoridad Única del Agua, para la emisión de las autorizaciones tiene determinados dos procedimientos administrativos, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley y su Reglamento de aplicación a la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, concordante con la Regulación Nacional Nro. DIR-ARCA-RG-004-2016, a saber:

- Procedimiento Simplificado; y,

- Procedimiento General.

A continuación, se detallan en la Tabla 3, los procedimientos en función de los usos y/o aprovechamientos determinados en la Ley y el Reglamento de Aplicación a la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamientos del Agua:

Tabla 4. Procedimientos según usos/aprovechamientos del agua

| Procedimiento | Uso | Aprovechamiento |
| --- | --- | --- |
| Simplificado | - Consumo Humano - Todas las solicitudes, excepto de GADs. - Riego soberanía alimentaria; - Abrevadero soberanía alimentaria; - Acuícola soberanía alimentaria; - Producción agropecuaria alimentaria - domestica de soberanía alimentaria; y, - Otras actividades de la agricultura familiar de soberanía alimentaria. | - Riego menor o igual a 5 l/s; y, - Abrevadero de animales menores o iguales de 15 l/s. |
| General | Consumo Humano - Solicitudes de GADs. | - Riego productivo mayor a 5 l/s. - Turístico - Hidroeléctrica - Industrial - Envasado de agua - Abrevadero de animales mayor a 15 l/s - Otras actividades productivas |

Fuente: Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-004-2016.

Elaborado por: Equipo técnico – ARCA, 2025.

La ARCA emitirá Certificados de Disponibilidad del Agua según lo dispuesto en la regulación DIR-ARCA-RG-004-2016, en los siguientes casos:

- Hasta que se cuente con un sistema automático de información hidrológica y de disponibilidad del agua, el Informe técnico realizado por la Autoridad Única del Agua hará las veces de Certificado de Disponibilidad del Agua dentro del proceso simplificado. Por lo tanto, la Certificación de Disponibilidad del Agua no será solicitada por parte de la Autoridad Única del Agua a la ARCA para todos los trámites de autorización que se enmarcan en este tipo de procedimientos, tal como lo plantea la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-004-2016, en su disposición transitoria segunda.

- Hasta que la Agencia de Regulación y Control del Agua implemente la estructura institucional que permita el cumplimiento de sus obligaciones, y considerando la garantía del orden de prelación de los usos y aprovechamientos, se priorizará la emisión del certificado de disponibilidad del recurso para las solicitudes de los siguientes tipos de usos y aprovechamientos:

Consumo humano para GADs;

Riego productivo > 5 l/s;

Envasado de agua;

Hidroelectricidad; y,

Industrial para los aprovechamientos mineros mayores a 50 l/s.

- En los casos de procedimiento general que no se encuentren enmarcados en los incisos anteriores, se emitirá la Certificación de Disponibilidad del Agua sobre la base del Informe Técnico de la Autoridad Única del Agua, tal como lo establece la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-004-2016, en su disposición transitoria primera.

- Para los casos en que ya exista una resolución de autorización de uso/aprovechamiento de agua, la necesidad de CDA se enmarca en lo que establece la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-004-2016, como se cita a continuación en la Tabla 4, siempre y cuando este acorde a la disposición transitoria segunda.

Tabla 5. Tipos de trámite que requieren CDA.

| Tipo de trámite | Requiere CDA |
| --- | --- |
| - Transferencia - Renovación - Modificación | No No Solo cuando se incrementa el caudal |

Fuente: Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-004-2016.

Elaborado por: Equipo técnico – ARCA, 2025.

- Además, en conformidad con el Acuerdo Ministerial Nro. 194, del 25 de junio del 2018, decretado por el Secretario del Agua, Sr. Humberto Cholango, en su Art. 2, señala: “En el trámite de solicitud de autorizaciones de uso y/o aprovechamiento del agua que realicen las Juntas de Agua Potable y Saneamiento y Juntas de Riego y/o Drenaje, colectivos, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblo afroamericano y montubio, cabildos y demás forma de organización comunitaria del agua, se utilizará el procedimiento simplificado, en atención a que su actividad está relacionada con la satisfacción del derecho humano al agua y la producción para la soberanía alimentaria"; por tal razón, la ARCA no emitirá la certificación de disponibilidad del agua para este tipo de solicitudes.

Con estas premisas, previo al análisis de disponibilidad de las solicitudes, los analistas técnicos de la ARCA realizarán las siguientes actividades:

- Comprobar que el documento de petición del Certificado de Disponibilidad del Agua contenga los requisitos generales y por tipo de fuente hídrica, en formato físico o digital.

- Comprobar que la solicitud fue calificada después de la fecha de expedición de la LORHUyA, es decir a partir del 6 de agosto de 2014; caso contrario proceder según la Transitoria Sexta de la LORHUyA que establece: “Las solicitudes en curso para el otorgamiento de autorizaciones de uso o aprovechamiento del agua, continuarán tramitándose de acuerdo con las normas de procedimiento vigentes al momento del ingreso de la petición (…)”. Caso contrario la ARCA emitirá la respuesta de conformidad con sus competencias.

- Verificar el tipo de procedimiento o la pertinencia de la emisión de CDA.

- REQUISITOS PARA EMISIÓN DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DEL AGUA (CDA)

Los requisitos para la emisión del certificado de disponibilidad del agua deberán ser remitidos por el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica a través de las Direcciones Zonales o el solicitante en función del tipo de procedimiento, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 10, numeral 1 de la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-004-2016, estos son:

- Oficio de solicitud que incluya los datos generales del solicitante (correo, teléfono) para notificaciones, así como el caudal solicitado desglosado en la(s) fuente(s) hídricas con su respectiva coordenada en el sistema de referencia UTM WGS 84 y zona correspondiente.

- Calificación de la solicitud de uso y/o aprovechamiento del agua (provista por la Dirección Zonal del MAATE donde se está tramitando la misma).

- Informe técnico de la inspección realizada por el perito del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (excluyendo a las solicitudes de GAD’s).

- En el caso específico que la solicitud sea: consumo humano para GAD, riego productivo (>5 l/s), envasado de agua, hidroeléctricas o industrial minero (>50 l/s); se deberá presentar de manera obligatoria el estudio técnico del proyecto elaborado por la empresa, compañía o GAD solicitante, en donde se justifique el uso y/o aprovechamiento de agua por el cual se solicita el Certificado de Disponibilidad de Agua. Dentro del estudio técnico del proyecto por parte del solicitante, deberá constar información relevante para la certificación de disponibilidad del agua, como se menciona a continuación: caudal de captación (l/s), coordenadas de la fuente hídrica en el sistema de referencia UTM WGS 84 y zona correspondiente, firma de responsabilidad del profesional técnico especialista que cuente con el título registrado en la SENESCYT, que contenga datos de contacto de los encargados de elaborar el estudio.

- Para el caso de hidroeléctricas, se solicitará el estudio hidrológico de la cuenca que drena al punto de coordenadas solicitado y que contenga al menos un aforo en época invernal y otro en época de estiaje.

- Para el caso de aguas lluvia, remitir las coordenadas de ubicación del reservorio, las dimensiones de este, así como sus especificaciones técnicas.

Además, el solicitante deberá adjuntar los siguientes requisitos para cada tipo de fuente hídrica solicitada:

Tabla 6. Requisitos para emisión de CDA según tipo de fuente hídrica.

| Tipo de fuente hídrica | Requisitos |
| --- | --- |
| SUPERFICIAL | Los detallados anteriormente. |
| SUBSUPERFICIAL | Registrar el aforo en el Informe de inspección del MAATE. Caso contrario, se puede presentar directamente el aforo por el solicitante considerando: Fecha (día/mes/año), coordenadas, caudal aforado en l/s, método empleado, responsable (con evidencia y firma un profesional técnico de la rama de ingeniería). |
| SUBTERRÁNEA | Adjuntar el informe de prueba de bombeo con todas las directrices estipuladas en la “Guía Técnica para establecer los parámetros mínimos para la elaboración del informe de la prueba de bombeo”, que debe ser firmada por un profesional de ingeniería competente (si la firma es física, se debe incluir el sello de responsabilidad), junto con el número de registro SENESCYT de su título de tercer nivel. (Ver guía mencionada). |
| INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DE TITULARIDAD PÚBLICA | Entregar como requisito el pronunciamiento técnico emitido por la institución administradora, por cada punto de captación en caso de requerir el uso y/o aprovechamiento de agua de este tipo de infraestructura. |

Fuente: Dirección de Control de Recursos Hídricos.

Elaborado por: Equipo técnico – ARCA, 2025.

- CRITERIOS DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LOS TÉCNICOS ANALISTAS INSTITUCIONALES DE LA ARCA

Se procederá a analizar técnicamente el expediente, como se indica a continuación:

- Análisis preliminar de la información recibida y verificación cartográfica de la ubicación de la fuente hídrica solicitada:

- Mediante una revisión cartográfica se revisarán las coordenadas geográficas: definir las coordenadas geográficas del punto de captación, en sistema de referencia UTM WGS 84 y zona correspondiente, tanto en “X” como en “Y” en metros, con su respectiva altitud en metros sobre el nivel del mar. En este sentido, en muchas ocasiones la precisión en el levantamiento de las coordenadas de ubicación de las fuentes de donde se desea captar el agua para obtener la autorización de uso/aprovechamiento del agua, tienen un margen de error. La precisión de los GPS puede variar acorde a algunos factores, entre las principales tenemos: las condiciones atmosféricas, la topografía, en este sentido se podría considerar tener un margen de error que oscila entre los 5 a 10 metros, es suficiente para encontrar un punto de referencia en el territorio y en el mapa. Sin embargo, cuando exista la necesidad de localizar un punto con un alto nivel de precisión es necesario emplear un GPS diferencial de precisión submétrica o milimétrica (menores de un metro). (Tipula & Osorio, 2006)

- Nombre del solicitante: nombre de las o la persona natural o jurídica, empresa pública o privada, a la cual se emitirá el Certificado de Disponibilidad del Agua.

- Número de Trámite Administrativo: Verificar el número de trámite administrativo otorgado por el MAATE.

- Ubicación del punto de captación: definir la localización del punto propuesto para la captación: provincia, cantón, parroquia, sector y referencias que establezcan lineamientos para poder llegar de una manera fácil al punto de captación.

- Nombre de la fuente de agua: definir el nombre de la fuente de agua a ser captada.

- Caudal solicitado: Verificar el caudal solicitado para cada uno de los usos y/o aprovechamientos solicitados y para cada una de las fuentes de agua, expresado en litros por segundo (l/s), estableciendo que la coma “,” sea el símbolo del decimal. En caso que en el mismo punto de coordenadas se solicite para varios usos, se debe verificar que el caudal se encuentre desglosado por cada uso y/o aprovechamiento solicitado.

- Uso y/o aprovechamiento: Verificar el uso y/o aprovechamiento para cada una de las fuentes de agua solicitadas.

- Informe técnico elaborado por el personal del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE), ítem obligatorio, excepto para solicitudes de CDA para GADS (se verificará que se cuente con este documento y que contenga los datos técnicos necesarios para el análisis de disponibilidad de agua y que sean congruentes con la documentación enviada por el solicitante).

- Verificar los siguientes requisitos para cada tipo de fuente hídrica solicitada, acorde a la Tabla 5:

AGUAS SUPERFICIALES:

AGUA DULCE

- Se verificará que las coordenadas de ubicación del punto de captación solicitado, se superponga sobre una fuente hídrica natural presente en la cartografía base oficial, la imagen satelital u ortofoto, utilizadas en el análisis.

- En el caso de que no se superponga, se deberá considerar el margen de tolerancia definido en la presente guía.

INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DE TITULARIDAD PÚBLICA

- En caso de que la solicitud de petición de certificación de disponibilidad del agua sea para sistemas presurizados, canales u otra infraestructura hidráulica que sean de titularidad pública y administrados por: Empresa Pública del Agua (EPA), Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC), GAD Municipal o Provincial o cualquier Institución Pública; se deberá verificar que se anexe el pronunciamiento de la institución sobre la disponibilidad del recurso hídrico en el punto solicitado.  El cual deberá contar mínimo con la siguiente información: caudal (l/s); coordenadas geográficas en sistema de referencia UTM WGS 84 y zona correspondiente; en caso de no contar con este pronunciamiento, el solicitante deberá realizar las acciones correspondientes y enviar a esta Agencia el requerimiento.

- Verificar que las coordenadas de ubicación del punto de captación, se superpongan sobre un canal de titularidad pública y se deberá analizar el pronunciamiento de la institución que administra o gestiona dicho canal o infraestructura hidráulica.

AGUA DE MAR

Se verificarán las siguientes particularidades en las coordenadas de ubicación del punto de captación solicitado:

- Se superponga o este cercana a la batimetría correspondiente en la cartografía oficial.

- En los casos en que se tome el agua de un canal abastecido por agua de mar, verificar que se cuente con las coordenadas de ubicación del punto de captación sobre la fuente hídrica natural, de la cual se abastece dicho canal.

- En los casos en que las coordenadas de ubicación del punto de captación se superpongan sobre esteros, estuarios, etc.; se analizará la pertinencia de calcular la disponibilidad del agua utilizando la metodología para una fuente superficial, además, del análisis general de la influencia del agua salina, salobre, áreas inundables, anteplaya, aguaje, etc.

- Además, se tendrá presente la altura del punto de captación o incluso la descripción que menciona el informe del MAATE o estudios adicionales que el solicitante presente.

AGUAS SUBSUPERFICIALES

- Verificar que se cuente con el registro de aforo, que debe contener la fecha (día, mes y año) en el que se realizaron los aforos, con el caudal aforado expresado en litros por segundo, estableciendo que la coma “,” sea el símbolo del decimal; y el punto “.” sea el símbolo de separación de miles.

- Verificar el método de aforo utilizado para determinar el caudal.

- Coordenadas geográficas: Verificar las coordenadas geográficas de los puntos de aforo, en sistema UTM WGS 84 y zona correspondiente, tanto en “X” como en “Y” en metros, con su respectiva altitud en metros sobre el nivel del mar y que guarden concordancia con las fuentes hídricas solicitadas.

- Responsable de realizar el aforo: los registros de aforos deben contar con la firma de responsabilidad de un profesional técnico de la rama de ingeniería, o a su vez se tomarán los datos de aforos contenidos en el informe de inspección técnica realizado por el personal técnico del MAATE.

AGUAS SUBTERRÁNEAS

Para aquellos pozos con profundidades mayores a 20 metros, se analizarán: las consideraciones generales, criterios técnicos, caracterización de aguas subterráneas, metodologías de interpretación, parámetros mínimos y demás información descrita en la “GUÍA TÉCNICA PARA ESTABLECER LOS PARÁMETROS MÍNIMOS PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE PRUEBA DE BOMBEO PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE AGUA SUBTERRÁNEA” emitida por la ARCA el 30 de agosto de 2024, mediante Resolución Nro. ARCA-DE-014-2024.

- INCONGRUENCIAS, OBSERVACIONES O INFORMACIÓN FALTANTE

En los casos en que producto del análisis de revisión de la información, se encuentren incongruencias, observaciones, información faltante, los analistas técnicos de la ARCA deberán proceder de la siguiente manera:

- Comprobar que el DATUM de las coordenadas corresponda a los estándares Nacionales (UTM WGS84 y zona correspondiente), caso contrario asignar otro datum al punto y graficar nuevamente y de ser el caso reproyectar en las coordenadas estándar.

- Solicitar la subsanación de información faltante al peticionario o persona interesada: Si los datos presentados en la documentación enviada presenten errores, si de la verificación de la fuente solicitada se evidencia que se tratare de otra fuente hídrica, tipo de fuente hídrica, caudal, si el sistema de referencia de ubicación de las coordenadas geográficas del punto de captación es errado, errores de tipeo que cambien sustancialmente los datos técnicos o administrativos, el desglose por fuente hídrica de captación cuando se presente un solo caudal solicitado, desglose por uso/aprovechamiento del caudal solicitado, detalle del caudal aforado por cada fuente hídrica subsuperficial.

- Es posible que se presenten algunas otras incongruencias, en todo caso se debe tratar de subsanarlas solicitando aclaraciones mediante oficio; para dicho efecto se concederá el lapso de 10 días laborables, según lo establecido en el artículo 140 del Código Orgánico Administrativo (COA). En el caso de tener varias fuentes de agua en un mismo trámite administrativo (superficial, subsuperficial, subterránea, etc.) y si algunas de estas fuentes de agua tienen información faltante que no ha sido subsanada durante el periodo de tiempo de 10 días, establecido en el oficio de subsanación enviado al solicitante o peticionario, se devolverá todo el trámite, debido a que, si se tuviera información para unas fuentes, todo el requerimiento hace referencia a un solo expediente administrativo que debe ser atendido por completo y no parcialmente. En el caso de requerir una prórroga, se deberá de aplicar lo establecido el Artículo 161 de la misma normativa.

En el caso que los requisitos necesarios y/o incongruencias se hayan subsanado con la información proporcionada por el solicitante en el plazo establecido, se deberá continuar con el análisis; caso contrario se deberá elaborar la resolución de desistimiento del trámite, en función del formato establecido para el efecto. El solicitante podrá ingresar una nueva solicitud de emisión de CDA cuando así lo considere, siempre que ingrese el expediente incluyendo las observaciones emitidas en su momento conforme al Manual de Proceso de Análisis y Certificación de Disponibilidad del Agua vigente.

- METODOLOGÍAS DE CÁLCULO

Las metodologías descritas en la presente Guía es el resultado de un proceso de investigación bibliográfica actualizada y adaptada a los requerimientos institucionales vigentes de Certificación de Disponibilidad de Agua.

Para el análisis de disponibilidad de agua, se han determinado las metodologías de cálculo, según el tipo de fuente de agua solicitada, como se presentan a continuación:

  - FUENTES HÍDRICAS SUPERFICIALES

Para el efecto, la ARCA realizará el análisis de disponibilidad del agua en fuentes hídricas superficiales naturales, o infraestructura hidráulica de titularidad pública, mas no en canales artificiales de titularidad privada, de conformidad a lo indicado en el artículo 10 de la LORHUyA, para lo cual se han definido varias metodologías de cálculo dependiendo de las características hidrometeorológicas del punto de captación.

TRANSPOSICIÓN DE CAUDALES (ÁREA)

Se refiere a la metodología empleada para estimar de manera indirecta los caudales (mínimos, medios y máximos) en una cuenca hidrográfica, con base a otra cuenca de similares características que cuente con valores de una serie de datos de caudales medios multianuales, teniendo en cuenta factores físicos, geomorfológicos (área) y climatológicos. (DCRH, 2025) y hace relación a la transferencia de caudales de una cuenca a otra. (Chow, Maidment, & Mays, 1994).

- Análisis del punto de captación a certificar la disponibilidad del agua

Se analiza el punto de captación a certificar la disponibilidad de agua, en base al informe técnico del MAATE, según sea el caso, donde constan los datos de información del solicitante, la localización del punto de captación, nombre de la fuente de agua, coordenadas geográficas del punto de captación en sistema de referencia UTM WGS 84 y zona correspondiente, tanto en “X” como en “Y” en metros, con su respectiva altitud en metros sobre el nivel del mar, el caudal solicitado y uso y/o aprovechamiento solicitado.

- Ubicación del punto de captación en el sistema de información geográfica

Se ubica el punto de captación en el sistema de información geográfica utilizado, verificando la provincia, cantón y parroquia del punto de captación y la ubicación en la fuente de agua solicitada. A continuación, se grafica la cuenca hidrográfica superficial, se elige una estación hidrológica que posea características físicas, geográficas, morfométricas, zonas análogas de precipitación, climáticas similares al punto de captación, verificando que se disponga de la información de registro caudales y se grafica la cuenca hidrográfica superficial.

Una vez ubicado el punto de captación y seleccionada la estación hidrológica de análisis con sus correspondientes cuencas hidrográficas superficiales, se obtienen las áreas de las cuencas y se ingresa estos valores en la hoja de cálculo.

- Caudales remanentes de la estación hidrológica seleccionada

En la hoja de cálculo de análisis de disponibilidad de agua superficial se registra los caudales remanentes de la estación hidrológica seleccionada, obtenidos de la base de datos del INAMHI y se genera la gráfica del hidrograma de caudales remanentes.

- Análisis del Registro Único de Autorizaciones de Agua en la cuenca hidrográfica de la estación hidrológica base

En el sistema de información geográfica se realiza el geoprocesamiento para obtener las autorizaciones de agua existentes dentro de la cuenca hidrográfica de la estación hidrológica base seleccionada, y se procede a registrar esta información en la hoja de cálculo.

- Caudales naturales medios mensuales en la estación hidrológica base

Para obtener los caudales naturales mensuales en la estación hidrológica base, en la hoja de cálculo se aplica la siguiente ecuación:

QNATURAL ESTACIÓN HIDROLÓGICA= QREMANENTE ESTACIÓN HIDROLÓGICA+QRUAA ESTACIÓN (Consuntivo)

Donde:

- QNATURAL DE LA ESTACION HIDROLOGICA : Es el caudal natural de la estación hidrológica base (m3/s); se utiliza los promedios mensuales del período multianual.

- QREMANENTE DE LA ESTACION HIDROLOGICA: Es el caudal remanente de la estación hidrológica base (m3/s); se utiliza los promedios mensuales del período multianual.

- QRUAA ESTACION : Es la sumatoria de los caudales consuntivos otorgados dentro de la cuenca de la estación hidrológica base (m3/s);

- Caudales naturales medios mensuales en el punto de captación

Para obtener los caudales naturales medios mensuales en el punto de captación, se realiza una relación entre caudales y áreas del punto de captación y la estación hidrológica base, como se indica a continuación:

QNATURAL PUNTO DE CAPTACIÓNQNATURAL ESTACIÓN HIDROLÓGICA=ÁREACUENCA PUNTO DE CAPTACIÓNÁREACUENCA ESTACIÓN HIDROLÓGICA

Despejando el QNATURAL PUNTO DE CAPTACIÓN en la hoja de cálculo se aplica la siguiente ecuación:

QNATURAL PUNTO DE CAPTACIÓN=ÁREACUENCA PUNTO DE CAPTACIÓNÁREACUENCA ESTACIÓN HIDROLÓGICA*QNATURAL ESTACIÓN HIDROLÓGICA

Donde:

- QNATURAL PUNTO DE CAPTACIÓN : Es el caudal natural existente en la cuenca de análisis, que drena hacia el punto de captación (m3/s); se utiliza los promedios mensuales del período multianual.

- ÁREACUENCA PUNTO DE CAPTACIÓN : Es el área de la cuenca de análisis, que drena hacia el punto de captación (Km2);

- ÁREACUENCA ESTACIÓN HIDROLÓGICA : Es el área de la cuenca de la estación hidrológica base (Km2);

- QNATURAL DE LA ESTACION HIDROLOGICA : Es el caudal natural de la estación hidrológica base (m3/s); se utiliza los promedios mensuales del período multianual.

- Caudales ecológicos en el punto de captación

Para obtener los caudales ecológicos en el punto de captación, en la hoja de cálculo se aplica la siguiente ecuación:

QECOLÓGICO PUNTO DE CAPTACIÓN=10%* QNATURAL MEDIO PUNTO DE CAPTACIÓN

Donde:

- QECOLÓGICO PUNTO DE CAPTACIÓN : Corresponde al 10 % del Caudal Natural en el punto de captación (m3/s);

- QNATURAL PUNTO DE CAPTACIÓN : Es el caudal natural existente en la cuenca de análisis, que drena hacia el punto de captación (m3/s); se utiliza los promedios mensuales del período multianual.

- Análisis del Registro Único de Autorizaciones de Agua en la cuenca hidrográfica del punto de captación

En el sistema de información geográfica se realiza el geoprocesamiento para obtener las autorizaciones de agua existentes dentro de la cuenca hidrográfica del punto de captación, y se procede a registrar esta información en la hoja de cálculo a fin de obtener el registro total de autorizaciones categorizadas por aprovechamiento o uso consuntivo y no consuntivo y número de usuarios, a fin de  para obtener el caudal total autorizado en esta área de influencia (cuenca hidrográfica).

- Caudales disponibles medios mensuales en el punto de captación

Para obtener los caudales disponibles medios mensuales en el punto de captación, en la hoja de cálculo se aplica la siguiente ecuación:

QDISPONIBLE PUNTO DE CAPTACIÓN= QNATURAL PUNTO DE CAPTACIÓN -QECOLÓGICO-QRUAA PUNTO DE CAPTACIÓN ( CONSUNTIVO)

Donde:

- QDISPONIBLE PUNTO DE CAPTACIÓN : Es el caudal susceptible de captación en la cuenca de análisis, que drena hacia el punto de análisis (m3/s); se utiliza los promedios mensuales del período multianual.

- QNATURAL PUNTO DE CAPTACIÓN : Es el caudal natural existente en la cuenca de análisis, que drena hacia el punto de captación (m3/s); se utiliza los promedios mensuales del período multianual.

- QECOLÓGICO PUNTO DE CAPTACIÓN : Corresponde al 10 % del Caudal Natural en el punto de captación (m3/s);

- QRUAA PUNTO DE CAPTACIÓN : Es la sumatoria de los caudales consuntivos otorgados dentro de la cuenca de análisis del punto de captación (m3/s);

- Probabilidad de excedencia

Una vez obtenidos los caudales disponibles medios mensuales en el punto de captación, se procede a ordenarlos de manera decreciente y calcular la probabilidad de excedencia mediante la siguiente ecuación:

Probabilidad de excedencia= nN+1*100

Donde:

n: valor de la serie de caudales disponibles medios mensuales

N: Número total de la serie de caudales disponibles medios mensuales

Para conocer la magnitud de la probabilidad de excedencia para un valor específico de caudal medio disponible, se procederá a realizar la interpolación de valores, de ser el caso.

- Curva de duración general

Una vez ordenados los caudales disponibles medios mensuales de manera decreciente y obtenidas las probabilidades de excedencia, se grafica la curva de duración general, en donde en el eje x consta la probabilidad de excedencia y en el eje y los caudales disponibles medios mensuales.

En este gráfico se proyecta una línea horizontal que representa al caudal certificado, en donde en el punto de intersección con la curva de duración general corresponderá a la probabilidad de excedencia calculada.

TRANSPOSICIÓN DE CAUDALES (ÁREA – PRECIPITACIÓN)

Esta metodología es utilizada para la estimación indirecta de los caudales medios mensuales en un punto de coordenadas específicas (punto de análisis) a partir de datos de caudales medios mensuales en una estación hidrológica, cuando exista una diferencia significativa entre el área de la cuenca de la estación hidrológica base y el área de la cuenca del punto de coordenadas analizado se realiza un ajuste mediante la relación entre los datos de las zonas homogéneas de precipitación (isoyetas) y el área que cubren dentro de cada una de las cuencas (estación y punto de coordenadas). (Chow, Maidment, & Mays, 1994).

- Análisis del punto de coordenadas a certificar la disponibilidad del agua

Se analiza el punto de coordenadas a certificar la disponibilidad de agua, en base al informe técnico del MAATE, según sea el caso, donde constan los datos de información del solicitante, la localización del punto de captación, nombre de la fuente de agua, coordenadas geográficas del punto de captación en sistema UTM WGS 84 y zona correspondiente, tanto en “X” como en “Y” en metros, con su respectiva altitud en metros sobre el nivel del mar, el caudal solicitado y uso y/o aprovechamiento solicitado.

- Ubicación del punto de captación en el sistema de información geográfica

Se georreferencia el punto de captación en el sistema de información geográfica utilizado, se grafica la cuenca hidrográfica de este punto; se elige una estación hidrológica que posea características físicas, geográficas, morfométricas, climáticas similares al punto de captación, verificando que se dispongan de la información de registro de caudales y se grafica la cuenca hidrográfica de la estación base.

Una vez ubicado el punto de coordenadas y seleccionada la estación hidrológica base de análisis con sus correspondientes cuencas hidrográficas superficiales, se obtiene las áreas de las cuencas y se ingresa estos valores en la hoja de cálculo.

- Análisis de precipitaciones

Se realiza el análisis de las zonas homogéneas de precipitación dentro del Shape generado y se determina las áreas correspondientes a cada una de las zonas de igual precipitación tanto para la cuenca de la estación como para la cuenca del punto de interés. Se ingresa estos datos en la hoja de cálculo disponible para el efecto.

- Caudales remanentes de la estación hidrológica base

En la hoja de cálculo de análisis de disponibilidad de agua superficial se registran los caudales remanentes de la estación hidrológica seleccionada obtenidos de la base de datos del INAMHI y se genera la gráfica del hidrograma de caudales remanentes.

- Análisis del Registro Único de Autorizaciones del Agua en la cuenca hidrográfica de la estación hidrológica seleccionada

En el sistema de información geográfica se realiza el geoprocesamiento de las autorizaciones existentes dentro de la cuenca hidrográfica de la estación hidrológica seleccionada, y se procede a registrar esta información en la hoja de cálculo a fin de obtener el registro total de autorizaciones categorizadas por uso consuntivo y no consuntivo y número de usuarios para obtener el caudal total autorizado en el área de la cuenca hidrográfica analizada.

- Caudales naturales medios mensuales en la estación hidrológica seleccionada

Para obtener los caudales naturales mensuales en la estación hidrológica seleccionada, en la hoja de cálculo se aplica la siguiente ecuación:

QNATURAL ESTACIÓN HIDROLÓGICA= QREMANENTE ESTACIÓN HIDROLÓGICA+QRUUA ESTACIÓN

Donde:

- QNATURAL DE LA ESTACION HIDROLOGICA : Es el caudal natural de la estación hidrológica base (m3/s); se utiliza los promedios mensuales del período multianual.

- QREMANENTE DE LA ESTACION HIDROLOGICA: Es el caudal remanente de la estación hidrológica base (m3/s); se utiliza los promedios mensuales del período multianual.

- QRUAA ESTACION : Es la sumatoria de los caudales consuntivos otorgados dentro de la cuenca de la estación hidrológica base (m3/s);

Se analiza la magnitud del área de la cuenca hidrográfica del punto de captación y estación hidrológica, se considerará la metodología más adecuada sustentada técnicamente para los cálculos.

- Caudales naturales medios mensuales en el punto de análisis

Para obtener los caudales naturales medios mensuales en el punto de coordenadas solicitado, se realiza una relación de caudales y áreas entre el punto de captación y la estación hidrológica, como se indica a continuación:

QNATURAL PUNTO DE CAPTACIÓNQNATURAL ESTACIÓN HIDROLÓGICA=ÁREACUENCA PUNTO DE CAPTACIÓNÁREACUENCA ESTACIÓN HIDROLÓGICA xPRECIPITACIÓNCUENCA PUNTO DE CAPTACIÓNPRECIPITACIÓNCUENCA ESTACIÓN METEOROLÓGICA

Despejando el QNATURAL PUNTO DE CAPTACIÓN en la hoja de cálculo se aplica la siguiente ecuación:

QNATURAL PUNTO DE CAPTACIÓN=ÁREACUENCA PUNTO DE CAPTACIÓNÁREACUENCA ESTACIÓN HIDROLÓGICAx PRECIPITACIÓNCUENCA PUNTO DE CAPTACIÓNPRECIPITACIÓNCUENCA ESTACIÓN HIDROLOGICA*QNATURAL ESTACIÓN HIDROLÓGICA

Donde:

- QNATURAL PUNTO DE CAPTACIÓN : Es el caudal natural existente en la cuenca de análisis, que drena hacia el punto de captación (m3/s); se utiliza los promedios mensuales del período multianual. Resulta del factor ponderado de la relación área-precipitación entre las cuencas de análisis y estación hidrológica base, multiplicado por el caudal natural de la estación hidrológica base.

- ÁREACUENCA PUNTO DE CAPTACIÓN : Es el área de la cuenca de análisis, que drena hacia el punto de captación (Km2);

- ÁREACUENCA ESTACIÓN HIDROLÓGICA : Es el área de la cuenca de la estación hidrológica base (Km2);

- PRECIPITACIÓNCUENCA PUNTO DE CAPTACIÓN : Es precipitación que le corresponde a la zona homogénea de la cuenca de análisis (mm);

- PRECIPITACIÓNCUENCA ESTACIÓN HIDROLOGICA : Es precipitación que le corresponde a la zona homogénea de la cuenca de la estación base (mm);

- QNATURAL DE LA ESTACION HIDROLOGICA : Es el caudal natural de la estación hidrológica base (m3/s); se utiliza los promedios mensuales del período multianual.

- Caudales ecológicos en el punto de captación

Para obtener los caudales ecológicos en el punto de captación, en la hoja de cálculo se aplica la siguiente ecuación:

QECOLÓGICO PUNTO DE CAPTACIÓN=10% x QNATURAL MEDIO PUNTO DE CAPTACIÓN

- Análisis del Registro Único de Autorizaciones del Agua en la cuenca hidrográfica del punto de análisis

En el sistema de información geográfica se realiza el geoprocesamiento de las autorizaciones existentes dentro de la cuenca hidrográfica del punto de captación, y se procede a registrar esta información en la hoja de cálculo a fin de obtener el registro total de autorizaciones categorizadas por uso consuntivo y no consuntivo y número de usuarios para obtener el caudal total autorizado en dentro del área de la cuenca hidrográfica de análisis.

- Caudales disponibles medios mensuales en el punto de captación

Para obtener los caudales disponibles medios mensuales en el punto de captación, en la hoja de cálculo se aplica la siguiente ecuación:

QDISPONIBLE PUNTO DE CAPTACIÓN= QNATURAL PUNTO DE CAPTACIÓN -QECOLÓGICO-QRUUA PUNTO DE CAPTACIÓN (CONSUNTIVO)

Donde:

- QDISPONIBLE PUNTO DE CAPTACIÓN : Es el caudal susceptible de captación en la cuenca de análisis, que drena hacia el punto de análisis (m3/s); se utiliza los promedios mensuales del período multianual.

- QNATURAL PUNTO DE CAPTACIÓN : Es el caudal natural existente en la cuenca de análisis, que drena hacia el punto de captación (m3/s); se utiliza los promedios mensuales del período multianual.

- QECOLÓGICO PUNTO DE CAPTACIÓN : Corresponde al 10 % del Caudal Natural en el punto de captación (m3/s);

- QRUAA PUNTO DE CAPTACIÓN : Es la sumatoria de los caudales consuntivos otorgados dentro de la cuenca de análisis del punto de captación (m3/s);

- Probabilidad de excedencia

Una vez obtenidos los caudales disponibles medios mensuales en el punto de captación, se procede a ordenarlos de manera decreciente y calcular la probabilidad de excedencia mediante la siguiente ecuación:

Probabilidad de excedencia= nN+1*100

Donde:

- n: valor de la serie de caudales disponibles medios mensuales

- N: Número total de la serie de caudales disponibles medios mensuales

Para conocer el valor de la probabilidad de excedencia para un valor específico de caudal medio disponible, se procederá a realizar la interpolación de valores, de ser el caso.

- Curva de duración general

Una vez ordenados los caudales disponibles medios mensuales de manera decreciente y obtenidas las probabilidades de excedencia, se grafica la curva de duración general, en donde en el eje x consta la probabilidad de excedencia y en el eje y los caudales disponibles medios mensuales.

En este gráfico se proyecta una línea horizontal que representa al caudal certificado, en donde en el punto de intersección con la curva de duración general, esta corresponderá a la probabilidad de excedencia.

BALANCE HÍDRICO

El balance hídrico es una herramienta hidrológica que permite cuantificar las entradas, salidas y almacenamiento de agua en un sistema, como una cuenca hidrográfica, durante un período determinado.   (Custodio, E., & Llamas, M.R., 2013)

El presente método se aplicará para casos de análisis de disponibilidad de agua en cuencas hidrográficas de áreas muy pequeñas y cuando las otras metodologías no puedan aplicarse por falta de datos.

- Análisis del punto de coordenadas, caudal, uso y/o aprovechamiento a certificar la disponibilidad del agua

Se analiza el punto de captación, caudal y uso y/o aprovechamiento a certificar la disponibilidad del agua, en base a la información establecida en el Informe Técnico del MAATE, de ser el caso. Analizando la información correspondiente a las coordenadas geográficas del punto de captación en sistema de referencia UTM WGS 84 y zona correspondiente, tanto en “X” como en “Y” en metros, con su respectiva altitud en metros sobre el nivel del mar, el caudal solicitado y uso y/o aprovechamiento solicitado de ser el caso en cada fuente hídrica.

- Ubicación del punto de captación en el sistema de ubicación geográfica y generación de la cuenca hidrográfica para el punto.

Se grafica el punto de captación en el sistema de información geográfica utilizado, generando una capa shape categoría de punto y se compara con la información cartográfica existente que permita el adecuado análisis de la solicitud (cartografía a diferentes escalas), también se puede emplear imágenes satelitales, ortofotos y Modelos Digitales de Elevación - MDE y Modelos Digitales del Terreno - MDT (de existir para la zona de interés) para analizar de manera acertada la solicitud.

Se verifica que el punto de captación a certificar se ubique sobre la fuente establecida en el Informe Técnico del MAATE, de ser el caso; además que este se encuentre en la provincia, cantón y parroquia indicados.

Mediante el sistema de información geográfica se crea la cuenca hidrográfica para el punto de captación, generando una capa shape – de categoría polígono y se calcula el área de la misma.

- Definición de la estación hidrológica base

Se realiza un análisis de las estaciones hidrológicas cercanas al punto de coordenadas a certificar y se realiza una comparación de las características de la cuenca hidrográfica del punto de captación y la cuenca hidrográfica de la estación; para seleccionar la estación hidrológica base, la cual debe poseer características físicas, geográficas, morfométricas e hidrológicas similares a la cuenca y punto de interés. Además, se debe verificar que la cuenca seleccionada disponga de un registro de datos de mínimo 10 años con el fin de calcular el caudal ecológico como lo establece la transitoria sexta del Reglamento a La Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua.

Se verifica si se dispone de la cuenca de la estación base en la cartografía disponible y de no ser así, se grafica la cuenca hidrográfica, generando una capa shape – polígono y se calcula el área de la misma.

- Registro de datos generales en la hoja de cálculo

En la hoja de cálculo de análisis de disponibilidad de agua superficial se ingresan los datos:

- Código de las estaciones analizadas

- Año de registros de las estaciones

- Área de la cuenca de las estaciones

- Código y período de la estación utilizada.

- Nombre de la fuente

- Coordenadas y altura del punto de captación

- Área de la cuenca de análisis.

- Caudal solicitado.

Se selecciona usar caudal ecológico y el método que se empleará para el análisis, en este caso será “Balance Hídrico”.

- Caudales remanentes de la estación hidrológica seleccionada

En la hoja de cálculo establecida se registra los caudales remanentes de la estación hidrológica seleccionada obtenidos de la base de datos del INAMHI y se genera la gráfica del hidrograma de caudales remanentes.

- Análisis del Registro Único de Autorizaciones RUAA en la cuenca hidrográfica de la estación hidrológica seleccionada

Mediante la utilización del Registro Único de Autorizaciones de Agua actualizado y proporcionado por el MAATE, en el sistema de información geográfica se analiza las autorizaciones existentes dentro de la cuenca hidrográfica de la estación hidrológica seleccionada, y se registrar esta información en la hoja de cálculo, a fin de obtener el registro total de autorizaciones categorizadas por uso consuntivo y no consuntivo y número de usuarios para obtener el caudal total autorizado en esta área de influencia.

- Caudales naturales medios mensuales en la estación hidrológica seleccionada

Para obtener los caudales naturales mensuales en la estación hidrológica seleccionada se determina la sumatoria de los caudales remanentes de la estación hidrológica base y los caudales autorizados que pertenecen a los usos consuntivos registrados en la cuenca hidrológica de la estación base.

- Balance Hídrico

Para determinar el caudal natural en el punto de interés se aplica el balance hídrico en la cuenca hidrográfica, la ecuación hidrológica para la determinación del balance hídrico es la que se cita a continuación.

hp-hi-he-hQ≡ΔVA

Siendo:

| - hp | Lámina de precipitación (mm); |
| --- | --- |
| - hi | Lámina de infiltración (mm); |
| - he | Lámina de evapotranspiración (mm); |
| - ΔV | Variación del volumen de almacenamiento; y, |
| - A | Área de la cuenca hidrográfica. |

Adicionalmente se establece como lámina de infiltración la siguiente igualdad.

hi=ci*hp

Dónde:

| - ci | Coeficiente de infiltración (adimensional); y, |
| --- | --- |
| - hp | Lámina de precipitación (mm). |

El balance hídrico básico para la unidad hidrográfica está definido por la ecuación anterior, simplificando esta ecuación se considera que Δ VA=0, para periodos anuales, asumiendo que la humedad del suelo o nivel freático al final de período seco de cada año es relativamente la misma.  Por consiguiente:

hQ≡ hp-hi-he

Donde: - hQ; Lámina de Caudal;. - hp; Lámina de precipitación (mm);. - hi; Lámina de infiltración (mm);. - he; Lámina de evapotranspiración (mm);.

Para la obtención de estos valores se recurre a los mapas generados para todo el Ecuador por el estudio de “Formulación e Implementación del Plan Nacional de Gestión Integrada e Integral de los Recursos Hídricos de las Cuencas y Microcuencas Hidrográficas del Ecuador” elaborado por el CISPDR, en el que se trabajó con resultados anuales generados como láminas, tanto para la evapotranspiración como para la precipitación todo esto en milímetros, además se registra el mapa del coeficiente de infiltración de forma dimensional.

Para la obtención del caudal en volumen sobre tiempo, se multiplica el valor obtenido en lámina (mm) por el área de la cuenca hidrográfica (km2), para luego transformar en valor anual y registrar en segundos.

Las ecuaciones citadas se ejecutan en la hoja de cálculo establecida, con el ingreso de los siguientes datos del punto de captación:

- Precipitación (mm)

- Coeficiente de infiltración

- Evapotranspiración (mm)

- Caudales naturales medios mensuales en el punto de captación

Bajo las condiciones de homogeneidad hidrológica se aplica el concepto de proporcionalidad y transposición de los caudales, asociado al caudal medio multianual de la cuenca hidrográfica de análisis, para ello se aplica la siguiente relación:

QNATURAL PUNTO DE CAPTACIÓNQNATURAL ESTACION HIDROLÓGICA=QMEDIO  MULTI ANUAL PUNTO DE CAPTACIONQMEDIO MULTI ANUAL ESTACION

Quedando establecida la transferencia en la siguiente ecuación:

QNATURAL PUNTO DE CAPTACION=QMEDIO  MULTIANUAL PUNTO DE CAPTACIONQMEDIO MULTIANUAL ESTACION*QNATURAL ESTACION HIDROLÓGICA

Donde:

- QNATURAL PUNTO DE CAPTACIÓN : Es el caudal natural existente en la cuenca de análisis, que drena hacia el punto de captación (m3/s); se utiliza los promedios mensuales del período multianual;

- QMEDIO MULTIAANUAL PUNTO DE CAPTACION: Caudal para el punto de captación (m3/s);

- QMEDIO MULTIA ANUAL ESTACION : Caudal para la estación (m3/s);

- QNATURAL DE LA ESTACION HIDROLOGICA : Es el caudal natural de la estación hidrológica base (m3/s); se utiliza los promedios mensuales del período multianual.

- Caudales ecológicos en el punto de captación

Para establecer los caudales ecológicos en el punto de captación se aplica lo establecido en el Reglamento de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos Usos y Aprovechamiento en su Transitoria Sexta, quedando establecida la siguiente ecuación en la hoja de cálculo establecida:

QECOLÓGICO PUNTO DE CAPTACIÓN=10%* QNATURAL MEDIO PUNTO DE CAPTACIÓN

Donde:

- QECOLÓGICO PUNTO DE CAPTACIÓN : Corresponde al 10 % del Caudal Natural en el punto de captación (m3/s);

- QNATURAL PUNTO DE CAPTACIÓN : Es el caudal natural existente en la cuenca de análisis, que drena hacia el punto de captación (m3/s); se utiliza los promedios mensuales del período multianual.

- Análisis de las autorizaciones otorgadas en el Registro Único de Autorizaciones del Agua dentro de la cuenca hidrográfica del punto de captación

Mediante la utilización del Registro Único de Autorizaciones de Agua actualizado y proporcionado por el MAATE, en el sistema de información geográfica se analiza las autorizaciones existentes dentro de la cuenca hidrográfica del punto de captación, y se registrar esta información en la hoja de cálculo, a fin de obtener el registro total de autorizaciones categorizadas por uso consuntivo y no consuntivo y número de usuarios para obtener el caudal total autorizado en esta área de influencia.

- Caudales disponibles medios mensuales en el punto de captación

Para determinar los caudales disponibles en el punto de captación, se establecen los caudales naturales en el punto de captación y se resta el valor del caudal de la suma los usos consuntivos que existen dentro de la cuenca hidrográfica, así como el valor del caudal ecológico correspondiente a cada mes, conforme a la siguiente ecuación:

QDISPONIBLE PUNTO DE CAPTACIÓN= QNATURAL PUNTO DE CAPTACIÓN-QECOLÓGICO - QRUUA PUNTO CAPTACIÓN( CONSUNTIVO)

Donde:

- QDISPONIBLE PUNTO DE CAPTACIÓN : Es el caudal susceptible de captación en la cuenca de análisis, que drena hacia el punto de análisis (m3/s); se utiliza los promedios mensuales del período multianual.

- QNATURAL PUNTO DE CAPTACIÓN : Es el caudal natural existente en la cuenca de análisis, que drena hacia el punto de captación (m3/s); se utiliza los promedios mensuales del período multianual.

- QECOLÓGICO PUNTO DE CAPTACIÓN : Corresponde al 10 % del Caudal Natural en el punto de captación (m3/s);

- QRUAA PUNTO DE CAPTACIÓN : Es la sumatoria de los caudales consuntivos otorgados dentro de la cuenca de análisis del punto de captación (m3/s);

- Probabilidad de excedencia

Una vez obtenidos los caudales disponibles medios mensuales en el punto de captación, se procede a ordenarlos de manera decreciente y calcular la probabilidad de excedencia mediante la siguiente ecuación:

Probabilidad de excedencia= nN+1*100

Donde:

- n: valor de la serie de caudales disponibles medios mensuales

- N: Número total de la serie de caudales disponibles medios mensuales

Para conocer la magnitud de la probabilidad de excedencia para un valor específico de caudal medio disponible, se procederá a realizar la interpolación de valores, de ser el caso.

- Curva de duración general

Una vez ordenados los caudales disponibles medios mensuales de manera decreciente y obtenidas las probabilidades de excedencia, se grafica la curva de duración general, en donde en el eje x consta la probabilidad de excedencia y en el eje y los caudales disponibles medios mensuales.

En este gráfico se proyecta una línea horizontal que representa al caudal solicitado, en donde en el punto de intersección con la curva de duración general, esta corresponderá a la probabilidad de excedencia.

INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DE TITULARIDAD PÚBLICA

- Análisis del punto de coordenadas, caudal, uso y/o aprovechamiento a certificar la disponibilidad del agua

Se analiza el punto de captación, caudal y uso y/o aprovechamiento a certificar la disponibilidad del agua, en base a la información establecida en el Informe Técnico del MAATE, de ser el caso. Analizando la información correspondiente a las coordenadas geográficas del punto de captación en sistema UTM WGS 84 y zona correspondiente, tanto en “X” como en “Y” en metros, con su respectiva altitud en metros sobre el nivel del mar, el caudal solicitado y uso y/o aprovechamiento solicitado según corresponda en cada fuente hídrica.

- Ubicación del punto de captación en el sistema de ubicación geográfica

Se grafica el punto de captación en el sistema de información geográfica utilizado, generando una capa shape-punto y se compara con la información cartográfica existente que permita el adecuado análisis de la solicitud.

Se verifica que el punto de captación se ubique sobre infraestructura hidráulica de titularidad pública; además que este se encuentre en la provincia, cantón y parroquia indicados.

- Pronunciamiento técnico

- Se revisará el pronunciamiento técnico en cuanto a la disponibilidad del agua en el punto de coordenadas solicitado, en el documento emitido por la Institución Pública que administre o gestione su infraestructura hidráulica.

- Análisis a la información recibida

Se realiza un análisis al pronunciamiento técnico recibido por la entidad adecuada.

AGUAS DE MAR

- Análisis del punto de coordenadas a certificar la disponibilidad del agua

Se analiza el punto de coordenadas a certificar la disponibilidad del agua, en base al informe remitido por el MAATE (de ser el caso), en el cual se mencione que la fuente de donde se va a captar el agua, tiene influencia de agua de mar donde consten, la localización del punto de captación, nombre de la fuente de agua, coordenadas geográficas del punto de captación en el sistema de referencia de coordenadas UTM Datum WGS 84 y zona correspondiente, (X y Y en metros), con su respectiva altitud en metros sobre el nivel del mar, el caudal solicitado y uso y/o aprovechamiento solicitado.

- Se realiza un análisis espacial, mediante el uso del Sistema de Información Geográfica

El análisis espacial consistirá en realizar una comparativa entre diferentes coberturas geográficas, para obtener un resultado, según sea el caso; para lo cual se verificará:

- El punto de captación a certificar, se superponga sobre la batimetría, áreas inundables con agua de mar, anteplaya, aguaje, o cualquier otra fuente de abastecimiento que justifique la influencia o intrusión de aguas marinas o costeras; correspondiente a cartografía oficial.

•	En los casos en que se tome el agua de un canal abastecido por agua de mar, se debe contar con las coordenadas de ubicación del punto de captación, sobre la fuente hídrica natural, de la cual se abastece.

•	En los casos en que las coordenadas de ubicación del punto de captación se superpongan sobre esteros, estuarios, etc.; se analizará la disponibilidad del agua utilizando la metodología para una fuente superficial y el análisis general de la influencia del agua salina, salobre, áreas inundables, anteplaya, aguaje, etc.

- De ser necesario se analiza documentos referentes al proyecto presentados por el solicitante (siempre y cuando se disponga de los mismos).

AGUA LLUVIA

Para este tipo de fuentes, referentes al almacenamiento de agua lluvia, la metodología empleada para su análisis se basa en el art. 63 de la LORHUyA, que se cita a continuación:

“Cualquier persona podrá almacenar agua lluvia en aljibes, cisternas, a/barradas o en pequeños embalses, para fines domésticos y de riego para soberanía alimentaria, siempre que no perjudique a terceros y afecte a la cantidad y calidad que circule por los cauces públicos. La Autoridad Única del Agua establecerá los parámetros técnicos para definir el volumen de agua que puede almacenarse sin necesidad de autorización”.

El agua lluvia a certificar por la ARCA, se enmarcará en los siguientes casos:

- Se analizará aquellas solicitudes que recaigan sobre procedimiento general, acorde al artículo 107 del Reglamento General y el artículo 10 de la Regulación 04.

- Cuando el almacenamiento de agua lluvia, se lo haga por medio de un reservorio.

- En el caso de que la AUA defina el art. 63., referente al volumen de agua que puede almacenarse sin necesidad de autorización; se deberán realizar los respectivos ajustes a la presente guía.

- Se requerirá al solicitante entregue el aforo de la fuente de la cual se desea certificar la disponibilidad del agua.

Se sugiere emplear los siguientes métodos (RUVIVAL, 2021), según las características del entorno, y acorde a las siguientes variables: precipitación, aforo, área de escorrentía, o área de almacenaje, de acuerdo al detalle citado a continuación:

- Volumen de captación de agua lluvia:

V CAPTACIÓN DE AGUA LLUVIA AL AÑO= Precipitación*ÁREADE CAPTACIÓN

Donde:

- V CAPTACIÓN DE AGUA LLUVIA AL AÑO : Es el volumen total de agua a captar en el punto de análisis, que resulta de la multiplicación de la precipitación multianual por el área del reservorio (m3/año).

- Precipitación : Es la precipitación de la estación meteorológica base (m3/s); se utiliza los promedios mensuales del período multianual.

- ÁREADE CAPTACIÓN : Es el área donde se va a captar el agua lluvia (reservorio) (m2).

  - AGUAS SUBSUPERFICIALES (CUANDO LA ALTURA DEL NIVEL FREÁTICO ES MENOR A 20 METROS DE PROFUNDIDAD)

Para el efecto, se ha definido la metodología de cálculo que se describe a continuación:

TRANSPOSICIÓN DE CAUDALES CON AFOROS REALIZADOS

Esta metodología es utilizada para la estimación indirecta de los caudales medios mensuales en un sitio específico a partir de datos de caudales medios mensuales en una estación hidrológica, considerando que la fuente en la cual se realiza el análisis corresponde a una fuente subsuperficial. Este análisis se realiza asumiendo que el comportamiento hidrológico de la fuente subsuperficial es semejante al que se da en la superficie; y, se lo corrige usando datos de aforos realizados en la fuente subsuperficial.

Este método no se puede utilizar en el caso que no se disponga de los datos de aforos en el punto de interés y cuando se presuma que el comportamiento en la fuente subsuperficial no es similar al de la superficie, en cuyo caso podría ser analizado como un pozo somero o profundo.

Los principales aspectos que se deben considerar en los aforos presentados por el solicitante o aquellos presentes en el informe técnico de inspección de la AUA, son los siguientes:

- Fecha (día, mes, año) y hora del aforo.

- Ubicación del sitio de aforo, colocando la jurisdicción política a la cual pertenece (provincia, cantón y parroquia). Y las coordenadas en el sistema de referencia UTM WGS84 y zona correspondiente.

- Descripción de la metodología empleada.

- Caudal aforado en l/s (al menos un aforo).

- Nombre completo y firma de responsabilidad de la persona que realiza el aforo.

- Registro fotográfico del aforo.

El aforo del caudal deberá realizarse sobre la fuente hídrica de la cual se desea certificar la disponibilidad del agua.

- Análisis del punto de coordenadas a certificar la disponibilidad del agua

Se analiza el punto de coordenadas a certificar la disponibilidad de agua, o al informe técnico del MAATE, según sea el caso, donde constan los datos de información del solicitante, la localización del punto de captación, nombre de la fuente de agua, coordenadas geográficas del punto de captación en sistema de referencia UTM WGS 84 y zona correspondiente, tanto en “X” como en “Y” en metros, con su respectiva altitud en metros sobre el nivel del mar, el caudal solicitado y uso y/o aprovechamiento solicitado.

- Ubicación del punto de captación en el sistema de información geográfica

Se ubica el punto de captación en el sistema de información geográfica utilizado, se elige una estación meteorológica de las más cercanas al punto de interés a través de la evaluación de las características físico-geográficas e hidrometeorológicas para cada una de ellas a fin de determinar la estación idónea.

- Selección de estación meteorológica base

Se realiza la selección de una estación meteorológica cercana al punto de captación, y se determinan las precipitaciones medias mensuales, obteniéndose el hietograma de precipitación anual total y el hietograma de la precipitación media multianual.

Posteriormente se determina la estación hidrológica que posea características físicas, geográficas, morfométricas, climáticas similares al punto de captación, verificando que se dispongan de la información de registro caudales.

Para escoger la estación hidrológica idónea es necesario analizar la estación meteorológica seleccionada y comparar el comportamiento de la línea de tendencia del hietograma obtenido con la línea de tendencia del hidrograma de modo que se observe un comportamiento similar, este proceso se lo realiza cargando los datos históricos de precipitación e hidrológicos de cada una de las posibles estaciones a utilizar en la hoja de cálculo diseñada para el efecto.

- Caudales remanentes de la estación hidrológica seleccionada

En la hoja de cálculo de análisis de disponibilidad de agua subsuperficial se registra los caudales remanentes de la estación hidrológica seleccionada obtenidos de la base de datos del INAMHI y se genera la gráfica del hidrograma de caudales remanentes.

- Caudales naturales medios mensuales en el punto de captación

Bajo las condiciones de homogeneidad hidrológica, para obtener los caudales naturales medios mensuales en el punto de captación, se realiza una relación de caudales, para ello se aplica la siguiente relación:

Q NATURAL PUNTO DE CAPTACIÓNQ NATURAL ESTACION HIDROLÓGICA =QAFORADO PUNTO DE CAPTACIONQMEDIO MULTIANUAL ESTACIÓN

Despejando el QMENSUAL PUNTO DE CAPTACION en la hoja de cálculo se aplica la siguiente ecuación:

QNATURAL PUNTO DE CAPTACION=QAFORADO PUNTO DE CAPTACIONQMEDIO MULTIANUAL ESTACIÓN *QNATURAL ESTACION HIDROLÓGICA

Donde:

- QNATURAL PUNTO DE CAPTACIÓN : Es el caudal natural existente en la cuenca de análisis, que drena hacia el punto de captación (m3/s); se utiliza los promedios mensuales del período multianual;

- QAFORADO PUNTO DE CAPTACION : Caudal promedio de los datos aforados en el punto de captación (l/s);

- QMEDIO MULTIA ANUAL ESTACION : Caudal para la estación (m3/s); y,

- QNATURAL DE LA ESTACION HIDROLOGICA : Es el caudal natural de la estación hidrológica base (m3/s); se utiliza los promedios mensuales del período multianual.

- Caudales ecológicos en el punto de captación

Para obtener los caudales ecológicos en el punto de captación, en la hoja de cálculo se aplica la siguiente ecuación:

QECOLÓGICO PUNTO DE CAPTACIÓN=10%* QMENSUAL PUNTO DE CAPTACION

Donde:

- QECOLÓGICO PUNTO DE CAPTACIÓN : Corresponde al 10 % del Caudal Natural en el punto de captación (m3/s);

- QNATURAL PUNTO DE CAPTACIÓN : Es el caudal natural existente en la cuenca de análisis, que drena hacia el punto de captación (m3/s); se utiliza los promedios mensuales del período multianual.

- Caudales disponibles medios mensuales en el punto de captación

Para obtener los caudales disponibles medios mensuales en el punto de captación, en la hoja de cálculo se aplica la siguiente ecuación:

QDISPONIBLE PUNTO DE CAPTACIÓN= QNATURAL PUNTO DE CAPTACIÓN -QECOLÓGICO

Donde:

- QDISPONIBLE PUNTO DE CAPTACIÓN : Es el caudal susceptible de captación en la cuenca de análisis, que drena hacia el punto de análisis (m3/s); se utiliza los promedios mensuales del período multianual.

- QNATURAL PUNTO DE CAPTACIÓN : Es el caudal natural existente en la cuenca de análisis, que drena hacia el punto de captación (m3/s); se utiliza los promedios mensuales del período multianual.

- QECOLÓGICO PUNTO DE CAPTACIÓN : Corresponde al 10 % del Caudal Natural en el punto de captación (m3/s);

En la hoja de cálculo se grafica el hidrograma de caudales disponibles con los caudales aforados del punto de captación.

- Análisis del Registro Único de Autorizaciones de Agua - RUAA en el radio de influencia del punto de captación

En el sistema de información geográfica se realiza el geoprocesamiento de las autorizaciones existentes dentro del radio de influencia generado, y se procede a registrar la información de las autorizaciones de uso/aprovechamiento del agua de origen subterráneo autorizado dentro del radio de influencia generado, en el registro se presenta los siguientes datos: número de proceso, nombre del usuario, uso/aprovechamiento, tipo de fuente, año de inicio, caudal, coordenadas (altura, x, y).

- Probabilidad de excedencia

Una vez obtenidos los caudales disponibles medios mensuales en el punto de captación, se procede a ordenarlos de manera decreciente y calcular la probabilidad de excedencia mediante la siguiente ecuación:

Probabilidad de excedencia= nN+1*100

Donde:

- n: valor de la serie de caudales disponibles medios mensuales

- N: Número total de la serie de caudales disponibles medios mensuales

Para conocer el valor de la probabilidad de excedencia para un valor específico de caudal medio disponible, se procederá a realizar la interpolación de valores, de ser el caso.

- Curva de duración general

Una vez ordenados los caudales disponibles medios mensuales de manera decreciente y obtenidas las probabilidades de excedencia, se grafica la curva de duración general, en donde en el eje x consta la probabilidad de excedencia y en el eje y los caudales disponibles medios mensuales.

En este gráfico se proyecta una línea horizontal que representa al caudal certificado, en donde en el punto de intersección con la curva de duración general, esta corresponderá a la probabilidad de excedencia.

  - METODOLOGÍA PARA AGUA RESIDUAL TRATADA

Acorde a los artículos 21 al 26 de la Regulación Nacional DIR-ARCA-RG-04-2016, se deberán considerar los siguientes criterios para la certificación de disponibilidad del agua residual tratada:

- Para todos los casos de solicitud de autorización de uso o aprovechamiento de aguas residuales tratadas en que el solicitante sea una persona distinta a aquella que origina las aguas residuales se deberá presentar ante la Autoridad Única del Agua el contrato o convenio legalizado entre ambas partes en el cual se acuerde la interconexión de la infraestructura hidráulica por parte del solicitante de la autorización de uso o aprovechamiento de aguas residuales tratadas de manera que puede captar dichas aguas. En este instrumento se deberá precisar su vigencia, así como las obligaciones de cada parte. (ARCA, 2016).

- Adicionalmente, se deberá incluir como anexo el informe técnico justificativo y/o estudio correspondiente que contenga entre otra información referente a: caudal comprometido para reutilización (l/s), y su caracterización con el método de cálculo empleado, coordenadas de ubicación de la captación del agua residual, ubicación jurisdiccional (provincia, cantón, parroquia) y los que el usuario generador y receptor hayan convenido (refiriéndose específicamente al convenio).

- PROBABILIDAD DE EXCEDENCIA PARA LAS FUENTES DE AGUA SUPERFICIAL Y SUBSUPERFICIAL

En los casos donde se obtiene una probabilidad de excedencia calculada, para fuentes de agua superficial en las siguientes metodologías: transposición de caudales (área), transposición de caudales (área – precipitación), balance hídrico y para fuentes de agua subsuperficial en la metodología transposición de caudales con aforos realizados; se considera las siguientes observaciones:

Cuando la solicitud sea destinada para consumo humano se recomienda conceder el Certificado de Disponibilidad del Agua con una probabilidad de excedencia dependiendo de la categoría del proyecto conforme las normas para estudio y diseño de sistemas de agua potable y disposición de aguas residuales para poblaciones mayores a 1.000 habitantes realizado por la Autoridad Única del Agua, las cuales se indican en la Tabla 5 (aplica únicamente para fuente de agua superficial: (EX SENAGUA, 2016).

Tabla 7. Probabilidad de excedencia para aguas superficiales

| Categoría del usuario | Población (habitantes)Uso | Garantía de abastecimiento de caudales medio mensuales para fuentes de aguas superficiales, % |
| --- | --- | --- |
| I | Centros poblados con más de 50.000 habitantes | 95 |
| II | Ciudades de hasta 50.000 habitantes | 90 |
| III | Pequeños complejos industriales, agroindustriales y poblaciones de hasta 5.000 habitantes | 85 |

Elaborado por: Equipo técnico – ARCA, 2025.

Nota: Los caudales medios mensuales o medios diarios, provenientes de fuentes superficiales deben tener una garantía de abastecimiento ininterrumpido. Fuente: normas para estudio y diseño de sistemas de agua potable y disposición de aguas residuales para poblaciones mayores a 1.000 habitantes.

- Cuando la solicitud sea destinada para consumo humano para poblaciones menores a 1.000 habitantes o a su vez, sea una fuente subsuperficial se certificará la disponibilidad del agua con la probabilidad de excedencia calculada, con la recomendación dirigida al MAATE (DCRH, 2025).

- De acuerdo al documento “Normas para estudio y diseño de sistemas de agua potable y disposición de aguas residuales para poblaciones mayores a 1.000 habitantes” se indica que: “ (…) En la elección de un río como fuente de abastecimiento es necesario considerar la variación temporal de los caudales, a fin de determinar la cantidad de agua que puede ser extraída en los períodos de máximo estiaje (…) (…)La elección de la fuente de abastecimiento debe ser justificada por los resultados de los estudios topográficos, hidrológicos, hidrogeológicos, sanitarios y otras investigaciones cuya profundidad y alcance se debe establecer en función del grado de conocimiento que se tenga de la zona y el nivel de estudio requerido (…)", lo cual servirá como justificativo para pedir los estudios de otros tipos de fuentes de abastecimiento de agua potable.

- Cuando la solicitud sea destinada para aprovechamiento del agua para riego se recomienda conceder el Certificado de Disponibilidad del Agua, de conformidad al siguiente texto: "A través de la duración general o permanencia de caudales se determinan los gastos correspondientes al rango de probabilidades de excedencia entre 50% y 90%, tomando en cuenta la práctica hidrológica nacional. Esta experiencia considera como caudales limitantes del uso del recurso hídrico (caudales mínimos) a los valores correspondientes a las frecuencias 80% (para riego), información obtenida del artículo "Variabilidad Climática y Caudales Mínimos en los Andes Ecuatoriano". (Escuela Politécnica Naciona, 2014) Por consiguiente, acorde a este artículo, se acoge la probabilidad de excedencia recomendada para aprovechamiento de agua en riego superior o igual al 80%.

- En cuanto a los demás aprovechamientos productivos de agua: minería, turístico, envasado de agua, termal, recreativo, piscícola y otras actividades productivas, no se ha encontrado referencias bibliográficas de probabilidades de excedencia recomendadas, por lo que se sugiere que certificar el caudal solicitado con la probabilidad de excedencia calculada, esto hasta que se cuente con información bibliográfica que ampare este parámetro.

- La Dirección de Control de Recursos Hídricos de la ARCA, emitirá el certificado de disponibilidad del agua en todos aquellos casos en los cuales se observe en los cálculos realizados que el caudal recomendado, solicitado no se encuentre disponible en ningún periodo de tiempo indicado en meses (enero a diciembre), se concluirá en el informe técnico que no existe la disponibilidad del agua para el caudal solicitado, recomendando que se busque otras fuentes de agua para el abastecimiento o de ser el caso reducir el caudal; emitiendo el certificado de disponibilidad del agua indicando este particular.

- La Dirección de Control de Recursos Hídricos de la ARCA podrá certificar la disponibilidad del agua acorde a las particularidades del caso que corresponda.

- CONSIDERACIONES ADICIONALES

La vigencia del CDA será de 2 años y su contenido será emitido en función del análisis técnico que se realice en el informe de disponibilidad de agua (IDA).

Quedará a criterio del técnico de la ARCA:

- Utilizar las coberturas cartográficas necesarias para el análisis de disponibilidad del agua, que mejor se ajusten al caso de estudio, de acuerdo a la magnitud del proyecto, uso/aprovechamiento, y/o caudal solicitado.

- Emplear la metodología para el análisis en los casos que no se encuentren descritos en la presente guía, mediante la justificación correspondiente.

- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Academia-lab. (s.f.). Academia-lab. Obtenido de Academia-lab: https://academia-lab.com/enciclopedia/lecho-marino/

AQUAE FUNDACION. (s.f.). Obtenido de https://www.fundacionaquae.org/wiki/los-manantiales-los-pozos/

AQUAFONDO. (2023). Glosario de Términos para Fondos de Agua. Obtenido de https://sinia.minam.gob.pe/sites/default/files/archivos/public/docs/Glosario%20de%20T%C3%A9rminos%20para%20Fondos%20de%20Agua.pdf

ARCA. (25 de Julio de 2016). Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-004-2016 sobre Autorizaciones de uso y aprovechamiento productivo del agua. Quito, Pichincha, Ecuador. Obtenido de https://www.regulacionagua.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/09/REGULACI%C3%93N-DIR-ARCA-RG-004-2016.pdf

ARCA, A. d. (2014). LORHUyA. Obtenido de Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y aprovechamiento del agua: https://www.regulacionagua.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/03/Ley-Org%C3%A1nica-de-Recursos-H%C3%ADdricos-Usos-y-Aprovechamiento-del-Agua.pdf

CENTRAMAR. (s.f.). Obtenido de https://www.centramar.es/bajamar-y-pleamar/

Chow, V., Maidment, D., & Mays, L. (1994). Hidrología aplicada. Bogotá: McGraw Hill.

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). (s.f.). Curvas de duración de caudales en cuencas hidrológicas. Obtenido de https://www.gob.mx/conagua

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). (s.f.). Glosario de términos del agua. Obtenido de https://www.gob.mx/conagua

Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI-UNESCO). (2008). Glosario de términos oceánicos. París: UNESCO. Obtenido de https://unesdoc.unesco.org/

Custodio, E., & Llamas, M. R. (2001). Hidrología Subterránea (2ª ed.). Omega.

Custodio, E., & Llamas, M.R. (2013). Hidrología Subterránea (2da. ed.).

DCRH, E. T. (2025). Quito, Pichncha, Ecuador.

Escuela Politécnica Naciona. (2014). Obtenido de https://www.redalyc.org/pdf/6887/688773656039.pdf

ESRI. (s.f.). Obtenido de https://www.esri.co/es-ec/que-son-los-sig/inicio#:~:text=Sistema%20de%20informaci%C3%B3n%20geogr%C3%A1fica%20(SIG)%20La%20tecnolog%C3%ADa,operaciones%20gubernamentales%20y%20cambia%20silenciosamente%20el%20mundo.

EX SENAGUA. (2016). Obtenido de https://inmobiliariadja.wordpress.com/wp-content/uploads/2016/09/norma-co-10-7-602-poblacion-mayor-a-1000-habitantes.pdf

FAO. (2017). Water for Sustainable Food and Agriculture. . Obtenido de https://www.fao.org

FAO. (s.f.). Manual de captación de agua de manantiales y galerías filtrantes. Obtenido de https://www.fao.org

GLOBALCOMPOSITES. (s.f.). Obtenido de GLOBALCOMPOSITES: https://www.globalcomposites.es/glossary/agua-de-mar-sea-water/

Gómez Palacio, D. (2004). INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRíCOLAS Y PECUARIAS. Obtenido de http://cenid-raspa.inifap.gob.mx/demo/modulo/Folletos%20cientificos/2004/15_Dise%C3%B1o%20de%20sistemas%20de%20riego%20presurizado.pdf

GRUNDFOS. (s.f.). GRUNDOS. Obtenido de GRUNDOS: https://www.grundfos.com/mx/learn/research-and-insights/brackish-water

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. (4 de Diciembre de 2020). IDEAM. Recuperado el 21 de Abril de 2025, de Agua: http://www.ideam.gov.co/web/agua/batimetrias

Instituto del Agua. (s.f.). Acuíferos. Obtenido de https://institutodelagua.es/acuiferos/como-son-los-acuiferos-fisuralesacuiferos/#:~:text=%C2%BFC%C3%B3mo%20son%20los%20acu%C3%ADferos%20Fisurales?%20Los%20acu%C3%ADferos,fisuras%20por%20donde%20se%20mueve%20el%20agua.

Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA). (s.f.). Gestión y aprovechamiento del recurso hídrico para generación de energía. Obtenido de https://www.imta.gob.mx

Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA). (s.f.). Hidrología aplicada a la gestión de cuencas. Obtenido de https://www.imta.gob.mx

Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA). (s.f.). Manual de diseño y operación de canales de riego. Obtenido de https://www.imta.gob.mx

LORHUyA. (2014). Ley Organica de Recursos Hidricos Usos y Aprovechamientos del Agua.

Minsiterio de Ambiente,Agua y Transición Ecológica (MAATE). (s.f.). Obtenido de https://www.ambiente.gob.ec

OMS. (2017). Guía para la calidad del agua potable (4ta. ed.). Obtenido de https://www.who.int/publications/i/item/9789241549950

Presidencia de la República del Ecuador. (2024). Decreto Ejecutivo Nro. 335. Obtenido de https://minka.presidencia.gob.ec/portal/usuarios_externos.jsf

Reglamento a la LORHUyA. (2015).

Román, J. S. (s.f.). Universidad de Salamanca Departamento de Geología. Obtenido de https://hidrologia.usal.es/temas/Hid_sup_2.pdf

RUVIVAL. (31 de 12 de 2021). Calculadora de Recolección de Agua de Lluvia. Recuperado el 09 de 05 de 2025, de https://www.ruvival.de/es/calculadora-recoleccion-de-agua-de-lluvia/

Schosinsky, G., & Losilla, M. (2000). MODELO ANALÍTICO PARA DETERMINAR LA INFILTRACIÓN. Obtenido de https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/geologica/article/download/8579/8102/12170&ved=2ahUKEwi5_KPVhMyNAxVmTTABHRs7OO4QFnoECB4QAQ&usg=AOvVaw0hRYQs6vHx0_E6SqsImoNK

Secretaría General de Gestión de Riesgos Ecuador. (s.f.). Gestión de Riesgos. Obtenido de https://www.gestionderiesgos.gob.ec/aguajes/

Sistema de Información Agroclimática para el regadío. (s.f.). Obtenido de https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.fao.org/3/x0490s/x0490s.pdf&ved=2ahUKEwipq7rghcyNAxUORzABHduIPKcQFnoECCsQAQ&usg=AOvVaw31pahu73O_JaHVMZjBNUWPf

Subdirección Ambiental Área Metropolitana del Valle de Aburrá. (2019). GUÍA PARA EL MONITOREO HIDRÁULICO MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DE SECCIONES VOLUMÉTRICAS, MEDICIONES DE VELOCIDAD Y ESTIMACIONES DE VALORES DE CAUDAL, EN CUERPOS DE AGUA SUPERFICIALES. Medellín, Colombia. Recuperado el 18 de marzo de 2025, de https://www.metropol.gov.co/area/Documents/transparencia/M-GAA-RR-03%20Manual%20para%20la%20realizaci%C3%B3n%20aforos%20caudal%20fuentes%20superficiales.pdf

Tipula, P., & Osorio, M. (enero de 2006). Plataforma del Estado Peruano. Recuperado el 18 de marzo de 2025, de http://www.iiap.org.pe/upload/publicacion/PUBL458.pdf

UCCL. (s.f.). Universidad Católica de Chile Instituto de Geografía. Obtenido de Geoformas Costas Deposicionales: https://www7.uc.cl/sw_educ/geografia/geomorfologia/html/4_3_1.html

UNESCO. (2022). Groundwater Resources Assessment: Guidelines and Methodologies. Obtenido de UNESCO. (2022). Groundwater Resources Assessment: Guidelines and Methodologies. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. https://unesdoc.unesco.org/

Windy Compañy. (s.f.). METEOBLUE. Obtenido de https://content.meteoblue.com/es/investigacion-educacion/recursos-educativos/meteoscool/el-tiempo/precipitacion